Приложение № 11.4

к Положению о порядке получения

статуса субъекта оптового рынка и ведения

реестра субъектов оптового рынка

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по предоставлению информации в АО «АТС»

о состоянии системы учета электроэнергии заявителя

утверждены 21 августа 2015 года (Протокол № 12/2015 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 21 апреля 2016 года (Протокол № 6/2016 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 июня 2016 года (Протокол № 9/2016 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 20 июля 2016 года (Протокол № 11/2016 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 29 августа 2016 года (Протокол № 14/2016 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 16 декабря 2016 года (Протокол № 23/2016 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 24 октября 2018 года (Протокол № 21/2018 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 19 ноября 2018 года (Протокол № 22/2018 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 24 сентября 2020 года (Протокол № 22/2020 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 27 апреля 2021 года (Протокол № 9/2021 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 25 мая 2022 года (Протокол № 9/2022 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 ноября 2022 года (Протокол № 16/2022 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 26 июня 2023 года (Протокол № 9/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 21 июля 2023 года (Протокол № 10/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 27 ноября 2023 года (Протокол № 18/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 22 июля 2024 года (Протокол № 14/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 22 октября 2024 года (Протокол № 21/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 декабря 2024 года (Протокол № 24/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 апреля 2025 года (Протокол № 12/2025 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 мая 2025 года (Протокол № 14/2025 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 23 июня 2025 года (Протокол № 15/2025 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 22 сентября 2025 года (Протокол № 19/2025 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»),

с изменениями от 25 декабря 2025 года (Протокол № 29/2025 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»)

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ МАКЕТОВ	6

3.	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ	8

4.	МАКЕТ 90000. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ	13

5.	МАКЕТ 90001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 90000	19

6.	МАКЕТ 10000	23

7.	МАКЕТ 10001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 10000	33

8.	МАКЕТ 20000	35

9.	МАКЕТ 20001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 20000	46

10.	ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	49

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические указания по предоставлению информации в АО «АТС» о состоянии системы учета электроэнергии заявителя (далее – Методические указания) устанавливают формат документов, предоставляемых Коммерческому оператору (далее – КО) для проведения процедуры установления соответствия системы учета (далее – СУ) требованиям п. 23 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», и Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее – Положение о реестре) (далее – установление соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ), а также требования к формированию таких документов.

  - Общие положения

При формировании опросных листов (макет 90000) и макета 20000 посредством специализированного ПО «АРМ КУ Участника ОРЭМ» рекомендуется использовать версию ПО, версию справочника средств измерений и версию справочника сетевых организаций, размещенные на официальном сайте КО на дату формирования соответствующего документа.

При экспорте макета 10000 сетевым организациям – владельцам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) рекомендуется использовать версию справочника средств измерений, размещенную на официальном сайте КО на дату формирования вышеуказанного макета.

В случае отсутствия в справочнике средств измерений сведений о средствах измерений (типе и (или) модификации средства измерений), в том числе сведений об измерительных трансформаторах тока и напряжения и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД), планируемых к включению в соответствующий электронный документ (макет 90000, 10000, 20000), либо в случае необходимости уточнения либо корректировки таких сведений субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@atsenergo.ru заявку в электронном виде без использования электронной подписи (далее – ЭП) по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет». К заявке необходимо приложить электронные копии документов, содержащих технические и метрологические характеристики указанных средств измерений (паспорт с отметкой о поверке и (или) действующее свидетельство о поверке с протоколом поверки, описание типа средств измерений), либо указать ссылку на запись сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений с опубликованным протоколом поверки, содержащим технические и метрологические характеристики указанных средств измерений. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанной информации КО вносит в справочник сведения о соответствующем средстве измерений.

При формировании соответствующего макета необходимо указывать регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений согласно информации, содержащейся в справочнике средств измерений. При этом:

- для приборов учета, установленных на объектах, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя, и применяемых в соответствии с Руководством о применении средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, утвержденным Росстандартом 14.11.2022, дочерний элемент <podis:regNumber> элемента <podis:meterInfoLink> должен иметь значение «00000-00»;

- начиная с 01.03.2025 для трансформаторов тока и напряжения, допущенных к применению и (или) введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона от 27.04.1993 № 4871-I «Об обеспечении единства измерений», в соответствии с действующим на момент их допуска к применению (ввода в эксплуатацию) порядком и при наличии сведений о действующих результатах их поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» дочерние элементы <podis:regNumber> элементов <podis:currentTransformerInfo> (для трансформаторов тока) и <podis:potentialTransformerInfo> (для трансформаторов напряжения) должны иметь значение «00000-93».

В случае если в описании типа прибора учета не указан класс точности приборов учета при измерениях активной и (или) реактивной электроэнергии, но при этом указаны предельные значения погрешности, обусловленной изменением тока и воздействием других влияющих величин, и национальный стандарт (далее – ГОСТ), в соответствии с которым устанавливается соответствие между вышеуказанными классами точности приборов учета при измерениях активной и (или) реактивной электроэнергии и предельными значениями погрешности измерений, то в справочнике средств измерений указывается класс точности, соответствующий требованиям такого ГОСТ.

В случае отсутствия в справочнике сетевых организаций сведений о сетевой организации (владельце ИСУ) либо необходимости уточнения таких сведений, субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо направить в КО на адрес электронной почты spravka_dku@atsenergo.ru заявку в электронном виде без использования ЭП по форме, опубликованной на официальном сайте АО «АТС», в разделе «Коммерческий учет», с приложением сканированной копии документа, подтверждающего установление органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифа на оказание услуги по передаче электроэнергии для такой сетевой организации в отношении периода, в течение которого формируются соответствующие электронные документы (либо ссылку на раздел официального сайта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сети Интернет, где опубликованы указанные сведения). В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанной информации КО вносит в справочник сведения о соответствующей организации.

При формировании макетов 10000, 20000 необходимо руководствоваться настоящими Методическими указаниями, в том числе xsd-схемой, приведенной в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям, а также размещенной на официальном интернет-сайте Коммерческого оператора www.atsenergo.ru в разделе «Коммерческий учет».

  - Опросные листы (макет 90000)

1.2.1. Опросные листы оформляются субъектом оптового рынка (заявителем) в виде xml-макета 90000.

Субъект оптового рынка вносит в опросные листы (макет 90000) информацию по закодированным за данным субъектом оптового рынка точкам измерений, значение измерений количества электроэнергии в которых используется для определения объемов произведенной (потребленной) электроэнергии в соответствующих точках поставки согласно ПСИ в макете 60002 либо 60090.

В случае неактуальности регистрационной информации в части буквенного кода ГТП генерации или сечения коммерческого учета (буквенного кода ГТП потребления заявителя и (или) смежного по сечению коммерческого учета субъекта оптового рынка) перед формированием опросных листов (макет 90000) с целью получения Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, требуется в порядке, предусмотренном Положением о реестре, актуализировать ПСИ, оформленный в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее – Регламент коммерческого учета).

В случае необходимости получения Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, в отношении новых сечений коммерческого учета, входящих в состав новой или изменяемой ГТП (сечения коммерческого учета ФСК), в отношении которой (-ого) не получено право участия в торговле на оптовом рынке (не вступил в действие ПСИ по сечению коммерческого учета ФСК), для которых ПСИ оформлен в формате макета 60090, требуется перед формированием опросных листов (макет 90000) актуализировать в порядке, предусмотренном Положением о реестре, ПСИ, оформленный в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета.

Опросные листы (макет 90000) должны быть подписаны с использованием ЭП субъектом оптового рынка (заявителем).

1.2.2. Опросные листы (макет 90000) должны быть оформлены в соответствии с настоящими Методическими указаниями. При передаче документа используется шифрование.

В случае внесения изменений в описание структуры макета 90000 (п. 4.2 настоящих Методических указаний) в части увеличения порядкового номера версии формата макета 90000, предоставление в КО опросных листов в макете 90000 с предыдущей версией атрибута version допускается до момента вступления в силу соответствующих изменений в настоящие Методические указания.

1.2.3. В одном файле макета 90000 субъект оптового рынка (заявитель) должен передать информацию, относящуюся только к одному сечению коммерческого учета или одной ГТП генерации.

1.2.4. Опросные листы в виде электронного документа в макете 90000 содержат информацию по точкам измерений в сечении коммерческого учета / ГТП генерации, закодированным в отношении субъекта оптового рынка (заявителя), и включают в себя в том числе сведения:

- о составе точек измерений в сечении коммерческого учета / ГТП генерации;

- приборах учета по каждой точке измерений, включенной в АИИС КУЭ или отнесенной к «малой» точке поставки;

- закодированных измерительных каналах приборов учета по каждой точке измерений;

- реквизитах документов, предоставляемых в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, в отношении каждой точки измерений, включенной в АИИС КУЭ.

  - Макет 10000

1.3.1. Макет 10000 в формате xml содержит информацию об интеллектуальных приборах учета (далее – ИПУ), присоединенных к ИСУ, а также об иных средствах измерений или оборудовании (компонентах, устройствах), используемых в ИСУ для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений, и включает в себя сведения:

- о наименовании точек измерений;

- об ИПУ по каждой точке измерений;

- о трансформаторах тока по каждой точке измерений (при наличии);

- о трансформаторах напряжения по каждой точке измерений (при наличии);

- об УСПД по каждой точке измерений (в случае если УСПД выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов);

- о сетевой организации – владельце ИСУ.

Субъект оптового рынка (заявитель) в личном кабинете пользователя ИСУ, реализованном на стороне владельца ИСУ, экспортирует макет 10000 в формате xml по заявляемым (планируемым к заявлению) для установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ точкам измерений, указанным в отношении данного субъекта оптового рынка (заявителя) в ПСИ в макете 60000, 60002 либо 60090. Вышеуказанный макет 10000 в момент формирования автоматизировано подписывается владельцем ИСУ с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП).

Сформированный макет 10000, подписанный владельцем ИСУ с применением УКЭП, направляется в КО в составе пакета документов (zip-архива), подписанного ЭП субъекта оптового рынка (заявителя), в порядке, предусмотренном настоящими Методическими указаниями.

1.3.2. Макет 10000 должен быть оформлен в соответствии с настоящими Методическими указаниями. При передаче документа используется шифрование.

В случае внесения изменений в описание структуры макета 10000 (п. 7.2 настоящих Методических указаний) в части увеличения порядкового номера версии формата макета 10000, предоставление в КО макета 10000 с предыдущей версией атрибута version допускается до момента вступления в силу соответствующих изменений в настоящие Методические указания.

КО не несет ответственности за возникновение неблагоприятных последствий для заявителя и (или) смежного субъекта, вызванных некорректным указанием информации в макете 10000, в том числе не позволяющим произвести идентификацию и соотнесение точек измерений и приборов учета в макете 90000 и макете (макетах) 10000.

  - Макет 20000

1.4.1. Макет 20000 в формате xml содержит информацию о средствах измерений, используемых в составе совокупности средств измерений, не обеспечивающих совокупность функций по сбору, обработке и передаче КО данных коммерческого учета и не присоединенных к ИСУ, и технических устройствах без измерительной функции, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и передачу КО результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений (далее – совокупность СИ и ТУ), и включает в себя сведения:

- о субъекте оптового рынка (заявителе);

- о наименовании точек измерений;

- о приборах учета по каждой точке измерений;

- о трансформаторах тока по каждой точке измерений (при наличии);

- о трансформаторах напряжения по каждой точке измерений (при наличии);

- об УСПД по каждой точке измерений (в случае если УСПД выполняет функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов);

- о сетевой организации, осуществившей допуск прибора учета в эксплуатацию (проверку прибора учета).

Субъект оптового рынка (заявитель) после допуска прибора учета в эксплуатацию (проверки прибора учета) сетевой организацией самостоятельно формирует макет 20000 в формате xml по заявляемым (планируемым к заявлению) для установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ точкам измерений, указанным в отношении данного субъекта оптового рынка (заявителя) в ПСИ в макете 60000, 60002 либо 60090, и направляет его без использования ЭП субъекта оптового рынка (заявителя) в адрес сетевой компании, осуществившей допуск прибора учета в эксплуатацию (проверку прибора учета).

Согласованный сетевой организацией с использованием УКЭП макет 20000 должен быть подписан от имени сетевой организации, осуществившей допуск прибора учета в эксплуатацию (проверку прибора учета).

Согласованный сетевой организацией с применением УКЭП макет 20000 направляется в КО в составе пакета документов (zip-архива), подписанного ЭП субъекта оптового рынка (заявителя), в порядке, предусмотренном настоящими Методическими указаниями.

1.4.2. Макет 20000 должен быть оформлен в соответствии с настоящими Методическими указаниями. При передаче документа используется шифрование.

В случае внесения изменений в описание структуры макета 20000 (п. 9.2 настоящих Методических указаний) в части увеличения порядкового номера версии формата макета 20000, предоставление в КО макета 20000 с предыдущей версией атрибута version допускается до момента вступления в силу соответствующих изменений в настоящие Методические указания.

КО не несет ответственности за возникновение неблагоприятных последствий для заявителя и (или) смежного субъекта, вызванных некорректным указанием информации в макете 20000, в том числе не позволяющим произвести идентификацию и соотнесение точек измерений и приборов учета в макете 90000 и макете (макетах) 20000.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ МАКЕТОВ

  - При заполнении опросных листов (макет 90000) на основании ПСИ в макете 60002 информация о наименовании точки измерений, номере точки измерений на однолинейной схеме присоединения электрооборудования к электрической сети, информация о признаке включения в СУ, а также информация о закодированных измерительных каналах прибора учета для каждой точки измерений должна соответствовать информации, указанной в ПСИ в макете 60002.

При заполнении опросных листов (макет 90000) на основании ПСИ в макете 60090 информация о номере точки измерений на однолинейной схеме присоединения электрооборудования к электрической сети, а также о признаке включения в СУ для каждой точки измерений должна быть идентична информации, указанной в ПСИ в макете 60090. При этом информация о наименовании точки измерений, а также информация о закодированных измерительных каналах прибора учета в опросных листах (макет 90000) для каждой точки измерений должна быть идентична информации, указанной в актуальном макете 80000.

При заполнении опросных листов (макет 90000) необходимо также указать в том числе:

- для каждой точки измерений, включенной в СУ, тип СУ – АИИС КУЭ, ИСУ, совокупность СИ и ТУ;

- для каждой точки измерений, включенной в АИИС КУЭ, информацию об актуальном типе и модификации прибора учета (или варианте исполнения) и информацию о сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены (в том числе опосредовано) объекты, в отношении которых организована вышеуказанная точка поставки (в случае наличия нескольких сетевых организаций при опосредованном присоединении объектов, указывается одна из таких сетевых организаций (при наличии сведений – та сетевая организация, питающие центры которой имеют более высокий класс напряжения по отношению к соответствующей точке поставки заявителя или из сетей которой осуществляется преимущественный переток электроэнергии за последний год)). При этом для точки измерений, относящейся к ГТП генерации, сетевая организация указывается только в случае допуска в эксплуатацию прибора учета на розничном рынке электроэнергии в отношении соответствующей точки поставки, входящей в состав ГТП генерации. Сведения о типе и модификации прибора учета (или варианте исполнения) указываются в соответствии со справочником средств измерений, формируемым КО на основании данных, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящих Методических указаний, и публикуемым на официальном сайте АО «АТС». Сведения о сетевой организации указываются в соответствии со справочником сетевых организаций, формируемым и публикуемым КО на официальном сайте АО «АТС»;

- для каждой точки измерений, включенной в ИСУ, уникальный идентификатор точки измерений в ИСУ, присвоенный в соответствии с утвержденным Минэнерго России порядком кодификации мест установки приборов учета и точек поставки (дочерний элемент <podis:mRID> элемента <podis:usagePoint> макета 10000).

В случае если при проведении процедуры установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ будет выявлено несоответствие указанных в опросных листах (макет 90000) и в ПСИ типов (модификаций) по действующему составу точек поставки (измерений) приборов учета, субъект оптового рынка обязан в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.7.7 Положения о реестре, актуализировать ПСИ, сформированный в соответствии с требованиями приложения 5 к Регламенту коммерческого учета.

В случае если точки измерений, используемые для получения результатов измерений по «малым» точкам поставки, в макете 80000 относятся к совокупности «малых» точек поставки, то для формирования опросных листов (макет 90000) с целью получения Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, требуется в порядке, предусмотренном Положением о реестре, актуализировать ПСИ в формате макета 60000, оформленного в соответствии с требованиями Регламента коммерческого учета.

  - При заполнении опросных листов (макет 90000) с целью получения в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ класса А для точек измерений, включенных в АИИС КУЭ, в качестве реквизитов документов, предоставляемых в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, должны быть указаны реквизиты свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений и свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов, а также должен быть приведен порядковый номер ИИК, указанный в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов и позволяющий однозначно идентифицировать точку измерений в указанном документе. При этом под реквизитами свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений понимается регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Номер в Госреестре), а под реквизитами свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов – номер свидетельства о поверке АИИС КУЭ, дата поверки (день, месяц, год) и дата (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

В случае если в составе комплекта документов для инициирования процедуры установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ необходимо предоставить в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, иные документы, описывающие заявленную АИИС КУЭ, реквизиты которых не указаны хотя бы для одной точки измерений, включенной в АИИС КУЭ, в соответствии с вышеуказанным абзацем (например, в случаях использования отдельной АИИС КУЭ в отношении информационно-вычислительного комплекса и (или) системы обеспечения единого времени), то требуется заполнить сведения о таких АИИС КУЭ, включающие в себя реквизиты предоставляемых иных документов:

- реквизиты свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений – регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Номер в Госреестре);

- реквизиты свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов – номер свидетельства о поверке АИИС КУЭ, дата поверки (день, месяц, год) и дата (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

При заполнении опросных листов (макет 90000) с целью получения в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ класса N или в случаях использования в отношении соответствующих точек измерений ИСУ и (или) совокупности СИ и ТУ, а также в отношении точек измерений, используемых для получения результатов измерений по «малым» точкам поставки, не указываются реквизиты свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением описания типа средства измерений, реквизиты свидетельства о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов и порядковый номер ИИК, указанный в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ с приложением перечня измерительных каналов.

  - При формировании макета 20000 на основании ПСИ в макете 60000 либо 60002 информация о наименовании точки измерений, коде точки измерений и коде прибора учета, присвоенном КО (при его наличии в ПСИ), а также информация об уникальном идентификаторе точки измерений и уникальном идентификаторе прибора учета (элемент <podis:guid> элемента <podis:usagePoint> и элемент <podis:guid> элемента <podis:meter> макета 20000) должны соответствовать аналогичной информации, указанной в соответствующем ПСИ.

При формировании макета 20000 на основании ПСИ в макете 60090 информация о наименовании точки измерений, а также информация о закодированных измерительных каналах прибора учета и коде прибора учета в макете 20000 для каждой точки измерений должна быть идентична информации, указанной в актуальном макете 80000. Информация о коде точки измерений при этом должна соответствовать аналогичной информации, указанной в соответствующем ПСИ.

Сведения о приборах учета, включая тип и модификацию (или вариант исполнения), измерительных трансформаторах тока и напряжения и УСПД в макете 20000 указываются в соответствии со справочником средств измерений, формируемым КО на основании данных, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и публикуемым на официальном сайте АО «АТС».

Сведения о сетевой организации указываются в соответствии со справочником сетевых организаций, формируемым и публикуемым КО на официальном сайте АО «АТС».

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ

  - Передача электронных документов:

- опросных листов (макет 90000) с ЭП субъекта оптового рынка (заявителя);

- макета 20000, согласованного с применением УКЭП сетевой организацией, осуществившей допуск прибора учета в эксплуатацию (проверку прибора учета), в составе пакета документов (zip-архива), подписанного ЭП субъекта оптового рынка (заявителя);

- макета 10000 с УКЭП владельца ИСУ в составе пакета документов (zip-архива), подписанного ЭП субъекта оптового рынка (заявителя), –

производится с использованием шифрования на адрес электронной почты КО, определяемый Правилами ЭДО СЭД КО.

В рамках одного электронного сообщения допустимо прикладывать один электронный документ (макет 90000, или макет 10000, или макет 20000). При этом макет 10000 и макет 20000 в рамках электронного сообщения направляются в архиве в формате zip.

Пакет документов (zip-архив), содержащий макет 10000 или 20000, должен быть совместим со встроенными средствами операционной системы Microsoft Windows, при этом наименование пакета документов рекомендуется составлять в формате <тип макета>_<TRADER_CODE>_<дата формирования>_<порядковый номер>.zip, обеспечивающем уникальность, где:

– тип макета – номер, присвоенный КО типу предоставляемого в архиве (в формате zip) документа (10000 или 20000);

– TRADER_CODE – код субъекта оптового рынка (заявителя), состоящий из 8 (восьми) символов, включающих буквы латинского алфавита и цифры;

– дата формирования – момент времени, в который был сформирован архив, в формате «ГГГГММДД», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день. Длина поля <дата формирования> – 8 знаков;

– порядковый номер – порядковый номер пакета документов, направленного в течение суток.

Подписывая пакет документов своей ЭП, субъект оптового рынка (заявитель) подтверждает полноту, достоверность, актуальность и неизменность сведений, в том числе сведений в согласованном сетевой организацией (владельцем ИСУ) с применением УКЭП макете 10000 или макете 20000, включенном в такой пакет.

При направлении электронного документа (макет 10000, макет 20000), подписанного УКЭП представителя сетевой организации (владельца ИСУ), в составе пакета документов (архив, содержащий макет 10000 или макет 20000) субъект оптового рынка (заявитель) обязан представить доверенность в отношении представителя сетевой организации (владельца ИСУ), содержащую полномочие представителя на подписание УКЭП электронного документа (макет 10000, макет 20000), за исключением случаев, когда электронный документ (макет 10000, макет 20000) подписан УКЭП юридического лица (сетевой организации (владельца ИСУ)).

Пакет документов (zip-архив) должен содержать только одну доверенность представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего УКЭП электронный документ (макет 10000, макет 20000) (в случае ее направления в КО в составе пакета документов (zip-архива) в соответствии с настоящим пунктом).

Если в пакете документов (zip-архиве) файл машиночитаемой доверенности прикладывается во вложенном архиве (только в формате zip), в указанный вложенный архив должен также включаться файл подписи такой машиночитаемой доверенности.

Наименование прилагаемого в пакете документов (zip-архиве) файла УКЭП, с использованием которой подписан электронный документ (макет 10000, или макет 20000, или доверенность), и наименование вышеуказанного электронного документа, также прилагаемого в пакете документов (zip-архиве), должны быть одинаковыми.

Проверка полномочий представителей сетевой организации (владельца ИСУ) проводится КО в том числе с использованием автоматизированной системы проверки полномочий ПАК КО. Автоматизированная проверка полномочий проводится в отношении доверенностей, выданных представителям сетевых организаций (владельцев ИСУ) в машиночитаемом формате, оформленных в соответствии с требованиями Приказа Минцифры России № 857 «Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи» (далее – машиночитаемая доверенность) с использованием формулировки (класса) полномочий представителя сетевой организации (владельца ИСУ) на подписание УКЭП электронного документа (макет 10000, макет 20000):

мнемоника полномочия – OREM_TSO_XML, код полномочия – ATC_OREM_TSO_XML, наименование полномочия «Подписывать отчеты в формате хml-файла с характеристиками средств измерений, установленных в отношении точек поставки розничных рынков эл. энергии, совпадающих с точками поставки в составе групп точек поставки на оптовом рынке эл. энергии и мощности»,

предусмотренной классификатором полномочий, формирование и актуализация которого осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» (далее – классификатор полномочий).

При проверке (в т.ч. автоматизированной) Коммерческим оператором полномочий представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего электронный документ (макет 10000, макет 20000), КО вправе использовать также иные доверенности, выданные такой организацией этому представителю, ранее предоставленные субъектом оптового рынка (заявителем). Субъект оптового рынка обязан перед направлением КО электронного документа (макет 10000, макет 20000), подписанного от имени сетевой организации (владельца ИСУ) представителем, самостоятельно удостовериться в наличии у указанного представителя полномочий на совершение указанных действий от имени сетевой организации (владельца ИСУ). КО не несет ответственности за риски субъекта и третьих лиц, связанные с отсутствием надлежащих полномочий у представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего соответствующий электронный документ, а равно за риски, связанные с ненадлежащим оформлением доверенности, предоставленной субъектом оптового рынка в составе пакета документов.

Максимальный размер одного электронного сообщения, содержащего пакет документов (архив с макетом 10000 или макетом 20000) (с учетом применения шифрования, подписания УКЭП сетевой организации (владельца ИСУ) и ЭП субъекта оптового рынка (заявителя)) и доверенностью (при ее наличии), не должен превышать 50 Мбайт.

Макет 10000 или макет 20000 должен быть подписан с применением УКЭП только одной сетевой организации (владельца ИСУ), содержащейся в справочнике сетевых организаций.

  - КО подтверждает факт получения электронных документов (пакетов документов) в ПАК КО путем направления в адрес субъекта оптового рынка (заявителя) ответных квитанций в формате xml, подписанных электронной подписью КО и содержащих информацию о возможности (невозможности) машинного разбора электронного документа (опросных листов (макет 90000), макета 10000, макета 20000 соответственно), в течение следующего периода времени (в зависимости от вида направленного документа):

1) ответной квитанции (макет 90001) – в течение 120 минут после получения макета 90000;

2) ответной квитанции (макет 10001), ответной квитанции (макет 20001) – не позднее 13:00 ближайшего рабочего дня, наступающего после даты получения пакета документов (zip-архива, содержащего макет 10000, макет 20000 соответственно) (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), в следующих случаях:

– если в вышеуказанном пакете документов в соответствии с п. 3.1 настоящих Методических указаний приложена машиночитаемая доверенность представителя сетевой организации (владельца ИСУ), содержащая следующее предусмотренное классификатором полномочий полномочие на подписание УКЭП электронного документа (макет 10000, макет 20000): мнемоника полномочия – OREM_TSO_XML, код полномочия – ATC_OREM_TSO_XML, наименование полномочия – «Подписывать отчеты в формате хml-файла с характеристиками средств измерений, установленных в отношении точек поставки розничных рынков эл. энергии, совпадающих с точками поставки в составе групп точек поставки на оптовом рынке эл. энергии и мощности» (в том числе в случае, если такая доверенность ранее предоставлялась в КО в составе иного пакета документов (zip-архива));

– если в вышеуказанном пакете документов в соответствии с п. 3.1 настоящих Методических указаний отсутствует доверенность представителя сетевой организации (владельца ИСУ), и при этом предоставленный электронный документ (макет 10000, макет 20000) подписан УКЭП сетевой организации (владельца ИСУ), квалифицированный сертификат которой выдан удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц;

– если представленный субъектом оптового рынка (заявителем) в вышеуказанном пакете документов электронный документ (макет 10000, 20000) подписан УКЭП представителя сетевой организации (владельца ИСУ), полномочия которого ранее были подтверждены представленной субъектом (заявителем) в составе иного пакета документов (zip-архива, макеты 10000, 20000) доверенностью, действующей на дату подписания УКЭП электронного документа (макет 10000, 20000), включенного во вновь поступивший пакет документов (zip-архив);

3) ответной квитанции (макет 10001), ответной квитанции (макет 20001) – в течение 10 рабочих дней после получения пакета документов (архива, содержащего макет 10000, макет 20000 соответственно) в остальных случаях, в том числе:

– если в вышеуказанном пакете документов в соответствии с п. 3.1 настоящих Методических указаний приложена сканированная копия доверенности в формате jpeg, pdf, png представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего УКЭП электронный документ (макет 10000, макет 20000);

– если в вышеуказанном пакете документов в соответствии с п. 3.1 настоящих Методических указаний приложена машиночитаемая доверенность, содержащая полномочие на подписание УКЭП электронного документа (макет 10000, макет 20000), отличное от предусмотренного классификатором полномочий и указанного в подп. 2 настоящего пункта (мнемоника полномочия – OREM_TSO_XML, код полномочия – ATC_OREM_TSO_XML, наименование полномочия «Подписывать отчеты в формате хml-файла с характеристиками средств измерений, установленных в отношении точек поставки розничных рынков эл. энергии, совпадающих с точками поставки в составе групп точек поставки на оптовом рынке эл. энергии и мощности»), либо машиночитаемая доверенность, содержащая ограничение полномочий представителя, равно как и выданная в порядке передоверия (или содержащая возможность передоверия полномочий), либо машиночитаемая доверенность, на основании которой представителем сетевой организации (владельцем ИСУ) подписаны УКЭП электронные документы (макеты 10000 и 20000) в пределах срока действия указанной доверенности, однако по состоянию на дату проверки КО полномочий представителя сетевой организации (владельца ИСУ) представитель отказался от своих полномочий по такой доверенности;

– если в вышеуказанном пакете документов в соответствии с п. 3.1 настоящих Методических указаний приложена машиночитаемая доверенность представителя сетевой организации (владельца ИСУ), содержащая предусмотренное классификатором полномочий полномочие на подписание УКЭП электронного документа (макет 10000, макет 20000) (мнемоника полномочия – OREM_TSO_XML, код полномочия – ATC_OREM_TSO_XML, наименование полномочия «Подписывать отчеты в формате хml-файла с характеристиками средств измерений, установленных в отношении точек поставки розничных рынков эл. энергии, совпадающих с точками поставки в составе групп точек поставки на оптовом рынке эл. энергии и мощности»), в случае отсутствия доступа к реестру машиночитаемых доверенностей, размещенному на сайте Федеральной налоговой службы, или списку отозванных сертификатов аккредитованного удостоверяющего центра, которым выдана доверенность, на момент проверки доверенности;

– в случае отсутствия у КО в период с 01.01.2025 до 01.04.2025 технической возможности осуществления машинного разбора, проведения автоматизированных проверок электронных документов (макет 10000, 20000, доверенность) и направления ответных квитанций (макет 10001, макет 20001) в сроки и в случаях, указанных в п. 2 настоящего пункта, о чем КО уведомляет субъектов оптового рынка (заявителей) путем публикации соответствующего электронного сообщения на своем официальном сайте в сети Интернет;

– в иных случаях, не указанных в подп. 2 настоящего пункта.

Для целей настоящего Приложения к Положению о реестре датой подписания УКЭП электронного документа (макет 10000, 20000, доверенность) является дата, указанная в метке доверенного времени (timestamp) указанной УКЭП, а в случае, если указанная УКЭП не содержит метку доверенного времени (timestamp), дата проверки действительности такой УКЭП со стороны КО при осуществлении проверки пакета документов (zip-архива) в соответствии с настоящим пунктом.

В случае невозможности машинного разбора либо в случае наличия ошибок машинного разбора, в том числе по причине выявления ошибок при выполнении нижеперечисленных проверок, в ответной квитанции соответствующего электронного документа заявителю направляется список ошибок, обнаруженных при анализе полученного документа. Для формирования вышеуказанного электронного документа субъект оптового рынка должен устранить ошибки, указанные в ответной квитанции, и повторить передачу документа в КО.

При направлении субъектом оптового рынка (заявителем) опросных листов (макет 90000) в ПАК КО автоматически проводятся в том числе проверки:

- на отсутствие в макете информации о приборах учета, не включенных в справочник средств измерений;

- отсутствие в макете приборов учета, включенных в состав АИИС КУЭ и не соответствующих техническим требованиям, указанным в Приложении № 11.1 к Положению о реестре;

- указание в макете свидетельства о поверке соответствующей АИИС КУЭ, срок действия которого истекает не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней. В случае указания двух и более свидетельств о поверке АИИС КУЭ срок действия каждого свидетельства о поверке АИИС КУЭ должен истекать не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней;

- отсутствие факта замены приборов учета, обеспечивающих интервальный учет электрической энергии, установленных в отношении «малых» точек поставки, на интегральные приборы учета (обеспечивающие только интегральный учет электроэнергии);

- отсутствие факта оснащения новых «малых» точек поставки, входящих в состав сечения коммерческого учета между смежными гарантирующими поставщиками, приборами учета, не соответствующими требованиям раздела 3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре;

- отсутствие факта замены ранее установленного прибора учета на прибор учета, с использованием которого также не обеспечивается предоставление минимального функционала интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) или не соответствующего требованиям раздела 3 Приложения № 11.1 к Положению о реестре, в отношении точек измерений, входящих в состав сечения коммерческого учета между смежными гарантирующими поставщиками.

При направлении субъектом оптового рынка (заявителем) макетов 10000, 20000 в ПАК КО автоматически проводятся в том числе проверки:

- на наличие в макете в отношении каждой точки измерений, включенной в указанный макет, информации о сроке действия свидетельств о поверке приборов учета, истекающем не менее чем через 90 (девяносто) календарных дней;

- наличие в макете в отношении каждой точки измерений, включенной в указанный макет, информации о сроке действия свидетельств о поверке измерительного (-ых) трансформатора (-ов) тока или напряжения, УСПД, истекающем не менее чем через 30 (тридцать) календарных дней;

- наличие в макете в отношении каждой точки измерений, включенной в указанный макет, информации о средствах измерений, включенных в справочник средств измерений;

- наличие в макете в отношении каждой точки измерений, включенной в указанный макет, средств измерений и (или) ИИК, соответствующих техническим требованиям, указанным в Приложении № 11.1 к Положению о реестре;

- наступление срока в 1 (один) год с даты формирования макета.

В случае получения ответной квитанции (макеты 90001, 10001, 20001) с отрицательным результатом машинного разбора по причине отсутствия сетевой организации (владельца ИСУ) в справочнике сетевых организаций субъекту оптового рынка (заявителю) необходимо выполнить действия по включению указанной организации в справочник сетевых организаций в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящих Методических указаний, и повторить передачу вышеуказанного документа в КО.

В случае невыполнения хотя бы одного из нижеперечисленных условий направленные субъектом оптового рынка (заявителем) в составе пакета документов (zip-архива) макеты 10000 или 20000 не принимаются КО, при этом субъекту оптового рынка (заявителю) направляется соответствующее уведомление (без электронной подписи КО) с указанием причин, по которым вышеуказанный пакет документов не принят КО, в сроки, указанные в настоящем пункте для отправки ответных квитанций (макет 10001, макет 20001), на адрес электронной почты, с использованием которого субъект оптового рынка (заявитель) направил вышеуказанный пакет документов (zip-архив) в КО:

- пакет документов, содержащий макет 10000 или макет 20000, должен быть подписан только 1 (одной) ЭП субъекта оптового рынка (заявителя);

- макет 10000 или макет 20000 должен быть подписан УКЭП юридического лица (сетевой организации (владельца ИСУ)) или представителя сетевой организации (владельца ИСУ), полномочия которого на подписание электронного документа (макета 10000, макета 20000) подтверждены КО в том числе с использованием автоматизированной системы проверки полномочий ПАК КО в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящих Методических указаний;

- пакет документов (zip-архив) не содержит более одной доверенности, выданной в отношении представителя (-ей) сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего (-их) УКЭП электронный документ (макет 10000, макет 20000);

- пакет документов содержит только один макет 10000 или 20000;

- не истек срок действия либо не отозван сертификат УКЭП, с использованием которой подписан электронный документ (макет 10000, макет 20000, доверенность), на дату подписания вышеуказанного электронного документа;

- целостность электронного документа (макета 10000, или макета 20000, или доверенности) не нарушена (отсутствуют изменения в электронном документе с момента подписания его УКЭП);

- не истек срок действия закрытого ключа УКЭП, с использованием которой подписан электронный документ (макет 10000, макет 20000, доверенность), на дату подписания вышеуказанного электронного документа;

- ИНН сетевой организации (владельца ИСУ), приведенный в УКЭП юридического лица, с использованием которой подписан электронный документ (макет 10000, макет 20000), соответствует ИНН сетевой организации (владельца ИСУ), приведенному в макете 10000 или 20000 (при подписании пакета документов с использованием УКЭП юридического лица);

- ИНН сетевой организации (владельца ИСУ), приведенный в доверенности, выданной в отношении представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего УКЭП электронный документ (макет 10000, макет 20000), соответствует ИНН сетевой организации (владельца ИСУ), приведенному в макете 10000 или 20000 (при подписании пакета документов с использованием УКЭП представителя сетевой организации);

- наименование файла подписи электронного документа (макета 10000, или макета 20000, или машиночитаемой доверенности, или сканированной копии доверенности), прилагаемого в пакете документов (zip-архиве), соответствует наименованию вышеуказанного электронного документа, прилагаемого в пакете документов (zip-архиве) и подписанного с использованием такой УКЭП (с учетом уникальных цифровых идентификаторов в случае, если электронный документ подписан с использованием нескольких УКЭП одной сетевой организации);

- если машиночитаемая доверенность в составе пакета документов (zip-архива) предоставляется во вложенном архиве, указанный вложенный архив должен иметь формат zip и содержать файл УКЭП, с использованием которой подписана такая доверенность;

– указанный в доверенности ИНН физического лица – представителя сетевой организации (владельца ИСУ), подписавшего УКЭП электронный документ (макет 10000, макет 20000), соответствует ИНН физического лица, указанному в сертификате УКЭП вышеуказанного представителя сетевой организации (владельца ИСУ) (в случае если в доверенности не указан ИНН физического лица – представителя сетевой организации (владельца ИСУ), то Ф. И. О. представителя в доверенности должны соответствовать Ф. И. О. владельца сертификата УКЭП).

При проведении вышеуказанных проверок КО, помимо приложенных в составе пакета документов (zip-архива) доверенностей, вправе использовать также иные доверенности, выданные соответствующей сетевой организацией (владельцем ИСУ) указанному представителю, ранее предоставленные субъектом оптового рынка (заявителем).

В случае несогласия с результатами машинного разбора и (или) автоматизированной проверки электронных документов (макет 10000, макет 20000, доверенность), в том числе в случае обнаружения ошибок автоматизированной проверки по причине невозможности машинного разбора либо в случае наличия ошибок машинного разбора, а также по причине выявления ошибок при выполнении указанных в настоящем пункте проверок, субъект оптового рынка (заявитель) вправе обратиться в КО за разъяснением причин отказа в приеме направленных субъектом оптового рынка (заявителем) в составе пакета документов (zip-архива) макетов 10000 или 20000 или ошибок, указанных в ответной квитанции соответствующего электронного документа.

  - При неполучении от КО ответной квитанции (макеты 90001, 10001, 20001) в сроки, указанные в п. 3.2 настоящих Методических указаний, представитель субъекта оптового рынка (заявителя), ответственный за передачу документа, должен связаться с представителем КО, ответственным за прием информации, с целью локализации и устранения проблемы.

- МАКЕТ 90000. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

  - Описание макета 90000

Формат документа используется для направления в КО данных о системе учета и входящих в ее состав ПУ, а также о ПУ, входящих в точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений, с целью инициирования процедуры установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ и получения Акта о соответствии СУ техническим требованиям ОРЭМ.

При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате:

«<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП генерации или сечения коммерческого учета>», где

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (90000);

- ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов;

- дата – момент времени, в который был сформирован макет 90000, в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается;

- код ГТП генерации или сечения коммерческого учета – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения коммерческого учета в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_».

При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры.

  - Описание структуры документа. Макет 90000

    - <message>

Элемент <message> является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

Атрибутами элемента <message> являются:

- ms-components-file-name – наименование файла справочника средств измерений, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом;

- ms-components-file-hash – хэш файла справочника средств измерений, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом;

- grid-companies-file-name – наименование файла справочника сетевых организаций, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом;

- grid-companies-file-hash – хэш файла справочника сетевых организаций, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом;

- generationtime – обязательный атрибут, содержит дату создания документа в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час в 24-часовом формате, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Длина – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается;

- version – является обязательным атрибутом и содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный атрибут определяет версию макета 90000 (равен «2»);

- class – является обязательным атрибутом и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «90000»;

- aiis-class – является обязательным атрибутом и содержит данные о классе СУ. Может принимать значения «A» (для класса A) или «N» (для класса N).

Дочерними элементами являются <organization>, <psi-file>, <measuring-system> и <aiises-information>.

      - <organization>

Элемент <organization> содержит информацию об организации. Обязательный элемент. В документе допускается наличие только одного элемента <organization>.

Атрибутами элемента <organization> являются:

- inn – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов. Является обязательным атрибутом только при отсутствии в макете атрибута successor-trader-code элемента <organization> (в обратном случае атрибут не указывается);

- name – сокращенное наименование организации-заявителя (в случае наличия в макете атрибута successor-trader-code – сокращенное наименование организации-правопредшественника) в соответствии с данными, указанными в Реестре субъектов оптового рынка. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом;

- trader-code – код заявителя (в случае наличия в макете атрибута successor-trader-code – код организации-правопредшественника) в торговой системе КО. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- successor-trader-code – код организации-правопреемника в торговой системе КО. Является необязательным атрибутом. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Атрибут заполняется в случае, если организация-правопреемник планирует инициировать процедуру установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, на основании ПСИ организации-правопредшественника;

- successor-inn – ИНН организации-правопреемника, предоставляющей информацию, длина атрибута successor-inn – 10 символов. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует атрибут successor-trader-code, в остальных случаях должен отсутствовать. Атрибут заполняется в случае, если организация-правопреемник планирует инициировать процедуру установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, на основании ПСИ организации-правопредшественника;

- successor-name – сокращенное наименование организации-правопреемника в соответствии с данными, указанными в Реестре субъектов оптового рынка. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом, если в макете присутствует атрибут successor-trader-code, в остальных случаях должен отсутствовать. Атрибут заполняется в случае, если организация-правопреемник планирует инициировать процедуру установления соответствия СУ техническим требованиям ОРЭМ в порядке, предусмотренном Приложением № 11.3 к Положению о реестре, на основании ПСИ организации-правопредшественника.

      - <psi-file>

Элемент <psi-file> является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <psi-file>.

Элемент содержит информацию о макете 60090/60002, на основании которого сформирован макет 90000.

Атрибутами элемента <psi-file> являются:

- id-in-iasuku – идентификатор макета 60090/60002 в БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут. Числовое поле длиной не более 15 символов;

- code-from – содержит информацию по одному из кодов ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в макете 60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов;

- code-to – содержит информацию по коду ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в макете 60090/60002 и не указанного в атрибуте code-from. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов;

- code – содержит информацию по коду ГТП генерации, указанному в макете 60090/60002. Является обязательным атрибутом, если одновременно отсутствуют атрибуты code-from и code-to. Текстовое поле из 8 символов;

- name – содержит информацию по наименованию сечения коммерческого учета / ГТП генерации, указанного в макете 60090/60002. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов.

      - <measuring-system>

Элемент <measuring-system> является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <measuring-system>.

Элемент содержит информацию о системе учета.

Атрибутами элемента <measuring-system> являются:

- ats-code – код системы учета, присвоенный КО. Число из 10 символов. Является обязательным атрибутом;

- name – наименование системы учета, присвоенное КО. Текстовое поле длиной 512 символов. Является обязательным атрибутом.

Дочерним элементом является <area>.

        - <area>

Элемент <area> содержит информацию о группах (областях) передаваемой информации.

Обязательный элемент. Допускается наличие не более двух элементов.

Атрибутами элемента <area> являются:

- ats-code – код группы (области) передаваемой информации, присвоенный КО. Число из 10 символов. Обязательный атрибут;

- name – содержит название группы (области) передаваемой информации. Длина названия до 250 символов. Является обязательным атрибутом;

- group-type – атрибут является обязательным и содержит значение: «1» – если группа относится к основной группе поставки информации, «2» – если относится к группе поставки информации, в состав которой включены точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений.

Дочерним элементом является <measuring-point>. У каждого элемента <area> должен быть как минимум один дочерний элемент <measuring-point>.

          - <measuring-point>

Элемент <measuring-point> содержит информацию о точке измерений.

Обязательный элемент. Допускается наличие нескольких элементов <measuring-point>.

Атрибутами элемента <measuring-point> являются:

- ats-code – уникальный код, присвоенный КО точке измерений. Является обязательным атрибутом и состоит из 15 знаков;

- guid – уникальный идентификатор ТИ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут при формировании макета 90000 на основании ПСИ в макете 60002 для ТИ, содержащих ПУ с атрибутом device-type = «union», в остальных случаях не указывается;

- schemanum – номер точки измерений на однолинейной схеме. Обязательный атрибут, текстовое поле длиной до 10 символов;

- composite-name – содержит составное наименование точки измерений. Является обязательным атрибутом. Длина названия до 512 символов.

Дочерним элементом является <measuring-device>. У каждого элемента <measuring-point> должен быть как минимум один дочерний элемент <measuring-device>.

            - <measuring-device>

Элемент <measuring-device> cодержит информацию о системе учета и входящих в ее состав ПУ, а также о ПУ, входящих в точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений.

Обязательный элемент. Допускается наличие нескольких элементов <measuring-device>.

Атрибутами элемента <measuring-device> являются:

- indexnum – порядковый номер ПУ в макете 90000. Число до 4 знаков («1», «01», «001» и «0001» считаются одинаковыми значениями). Является обязательным атрибутом;

- ats-code – уникальный код, присвоенный КО ПУ. Обязательный атрибут, является числом из двух символов;

- guid – уникальный идентификатор ПУ, присваиваемый системой, формирующей файл. Является текстовым полем с 36 символами, обязательный атрибут при формировании макета 90000 на основании ПСИ в макете 60002 для ПУ с атрибутом device-type = «union», в остальных случаях не указывается;

- device-modification-code – уникальный код, присвоенный КО модификации или варианту исполнения типа ПУ. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным атрибутом для ПУ (элемент <measuring-device>), не имеющих атрибута device-type (ПУ, входящие в точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений), и ПУ с атрибутом device-type = «aiis», для остальных ПУ не указывается;

- device-type – признак отнесения ПУ к системе учета. Обязательный атрибут для ПУ, входящих в точки измерений, относящиеся к основной группе передаваемой информации (area), может принимать значения «aiis», «isu» или «union». Для ПУ, входящих в точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений, должен отсутствовать;

- code-in-isu – код точки измерений в ИСУ. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «isu», для остальных ПУ не указывается. Текстовое поле длиной 36 символов;

- device-modification-name – тип ПУ с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация ПУ (или вариант исполнения) должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным атрибутом для ПУ (элемент <measuring-device>), не имеющих атрибута device-type (ПУ, входящие в точки измерений, относящиеся к группе малых присоединений), и ПУ с атрибутом device-type = «aiis», для остальных ПУ не указывается;

- reg-number – регистрационный номер описания типа средства измерений АИИС КУЭ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Номер в Госреестре). Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis» при значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», для остальных ПУ должен отсутствовать. Числовое поле в формате «XXXXX-XX» либо «ХXXXXX-XX»;

- certificate-number – номер свидетельства о поверке АИИС КУЭ. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis» при значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», для остальных ПУ должен отсутствовать. Текстовое поле до 30 символов;

- certificate-date – дата поверки АИИС КУЭ. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis» при значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», для остальных ПУ должен отсутствовать. Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

- certificate-period – дата, до которой действует  свидетельство о поверке АИИС КУЭ. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis» при значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», для остальных ПУ должен отсутствовать. Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

- iik-number – порядковый номер ИИК, указанный в приложении к свидетельству о поверке АИИС КУЭ. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis» и при значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», для остальных ПУ должен отсутствовать. Текстовое поле до 10 символов;

- no-voltage-fixation – признак, отражающий возможность ПУ фиксировать отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения. Обязательный атрибут для ПУ с атрибутом device-type = «aiis», для остальных ПУ должен отсутствовать. Может принимать следующие значения:

- «true» – для ПУ, фиксирующих отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;

- «false» – для ПУ, не фиксирующих отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения.

Дочерними элементами являются <measuring-channel> и <grid-companies>. У каждого элемента <measuring-device> должен быть как минимум один дочерний элемент <measuring-channel>.

              - <measuring-channel>

Элемент <measuring-channel> содержит информацию о каналах ПУ.

Обязательный элемент. Допускается наличие не более 4 элементов <measuring-channel>.

Элемент <measuring-channel> содержит обязательный атрибут ats-code – код АТС измерительного канала. Является числом из двух символов. Может принимать следующие двузначные значения:

- для активного приема: 01, 11, 21…

- для активной отдачи: 02, 12, 22…

- для реактивного приема: 03, 13, 23…

- для реактивной отдачи: 04, 14, 24, …

4.2.1.3.1.1.1.2. <grid-companies>

Элемент <grid-companies> содержит информацию о сетевых организациях, к электрическим сетям которых присоединены (в том числе опосредовано) объекты, в отношении которых организована соответствующая точка поставки на оптовом рынке, оснащенная прибором учета (системой учета), указанным в элементе <measuring-device>. Для точек измерений, относящихся к ГТП генерации, сетевые организации указываются только в случае допуска в эксплуатацию (проверки) прибора учета на розничном рынке электроэнергии в отношении соответствующей точки поставки, входящей в состав ГТП генерации (оснащенной на оптовом рынке АИИС КУЭ, в состав которой входит прибор учета, указанный в элементе <measuring-device>).

Дочерний элемент для <measuring-device> с атрибутом device-type = «aiis», для остальных <measuring-device> не указывается. Является обязательным элементом для сечений коммерческого учета и необязательным элементом для ГТП генерации. Допускается наличие только одного дочернего элемента <grid-companies> для элемента <measuring-device>.

Дочерним элементом является <grid-company>. У элемента <grid-companies> должен быть только один дочерний элемент <grid-company>.

4.2.1.3.1.1.1.2.1 <grid-company>

Элемент <grid-company> содержит информацию о сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены (в том числе опосредовано) объекты, в отношении которых организована соответствующая точка поставки на оптовом рынке, оснащенная прибором учета (системой учета), указанным в элементе <measuring-device> (в случае наличия нескольких сетевых организаций при опосредованном присоединении объектов, указывается одна из таких сетевых организаций (при наличии сведений – та сетевая организация, питающие центры которой имеют более высокий класс напряжения по отношению к соответствующей точке поставки заявителя или из сетей которой осуществляется преимущественный переток электроэнергии за последний год)). Для точек измерений, относящихся к ГТП генерации, сетевая организация указывается только в случае допуска в эксплуатацию (проверки) прибора учета на розничном рынке электроэнергии в отношении соответствующей точки поставки, входящей в состав ГТП генерации (оснащенной на оптовом рынке АИИС КУЭ, в состав которой входит прибор учета, указанный в элементе <measuring-device>).

Обязательный элемент.

Атрибутами элемента <grid-company> являются:

- grid-company-inn – ИНН сетевой организации. Обязательный атрибут, числовое поле длиной 10 или 12 символов;

grid-company-name – наименование сетевой организации. Обязательный атрибут, текстовое поле длиной до 250 символов.

      - <aiises-information>

Элемент <aiises-information> содержит информацию об АИИС КУЭ, используемых для обеспечения коммерческого учета, сведения о которых не указаны в элементе <measuring-device> (например, в случаях использования отдельной АИИС КУЭ в отношении информационно-вычислительного комплекса и (или) системы обеспечения единого времени).

Необязательный элемент. При значении атрибута aiis-class элемента <message>, равном «N», а также при наличии в документе единственного элемента <area> с атрибутом group-type, равным «2», должен отсутствовать. В документе допускается наличие только одного элемента <aiises-information>.

Дочерним элементом является <aiis-information>.

        - <aiis-information>

Элемент <aiis-information> содержит информацию о конкретной АИИС КУЭ, используемой для обеспечения коммерческого учета, сведения о которой не указаны в элементе <measuring-device>.

Обязательный элемент, если в макете имеется элемент <aiises-information>. Допускается наличие нескольких элементов <aiis-information>.

Атрибутами элемента <aiis-information> являются:

- indexnum – порядковый номер АИИС КУЭ в макете 90000. Число до 4 знаков («1», «01», «001» и «0001» считаются одинаковыми значениями). Является обязательным атрибутом;

- reg-number – регистрационный номер описания типа средства измерений АИИС КУЭ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Номер в Госреестре). Обязательный атрибут. Числовое поле в формате «XXXXX-XX» либо «ХXXXXX-XX»;

- certificate-number – номер свидетельства о поверке АИИС КУЭ. Обязательный атрибут, текстовое поле до 30 символов;

- certificate-date – дата поверки АИИС КУЭ. Обязательный атрибут, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

- certificate-period – дата, до которой действует свидетельство о поверке АИИС КУЭ. Обязательный атрибут, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

- МАКЕТ 90001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 90000

  - Описание макета 90001

Для информирования заявителя о результате приема макета 90000 на стороне КО автоматически формируется ответная квитанция в макете 90001. Ответное сообщение содержит информацию о результате автоматической проверки. Результат может быть положительным (документ принят КО) и отрицательным (документ не прошел автоматическую проверку, не принят КО). При отрицательном результате необходимо устранить выявленные ошибки и повторить передачу макета.

Несоответствие версии макета 90000 требованиям п. 1.1 настоящих Методических указаний влечет формирование ответной квитанции с отрицательным результатом автоматической проверки.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате:

«<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП генерации или сечения коммерческого учета>», где

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (90001);

- ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов;

- дата – момент времени, в который был сформирован макет 90001, в формате «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» – год, «ММ» – порядковый номер месяца, «ДД» – день, «чч» – час, «мм» – минуты, «сс» – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается;

- код ГТП генерации или сечения коммерческого учета – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения коммерческого учета в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_».

При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры.

  - Описание структуры документа. Макет 90001

    - <message>

Элемент <message> является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

Атрибуты элемента <message>:

- class – содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Является обязательным атрибутом. Значение должно быть равно «90001»;

- version – содержит данные о версии документа. Является обязательным атрибутом. Текущее значение версии равно «2»;

- datetime – содержит дату создания ответного сообщения в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минуты, «сс» − секунды. Является необязательным атрибутом.

Потомками корневого элемента <message> являются элементы <file>, <reply>, <information-90000>.

      - <file>

Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о макете 90000, в ответ на который было сформировано данное ответное сообщение.

В документе допускается наличие только одного элемента <file>.

Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <id>, <received>.

        - <fromaddr>

Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты, с которой пришло письмо, содержащее входящий макет 90000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

        - <name>

Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название макета 90000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

        - <sender>

Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации-заявителя, которая направила макет 90000 в ПАК КО.

        - <id>

Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего макета 90000, присвоенный в ПАК КО.

        - <received>

Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла системой ПАК КО в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минуты, «сс» − секунды.

      - <reply>

Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки.

В документе допускается наличие только одного элемента <reply>.

Атрибутами элемента <reply> являются:

- filestatus – содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения:

- 0 – файл принят;

- 3 – файл не принят, обнаружены ошибки при проверке;

- 666 – файл не принят, произошла непредвиденная ошибка.

Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 3 символов;

- desc – содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. Является необязательным атрибутом. Текстовое поле длиной не более 50 символов.

Потомками элемента <reply> являются элементы <error>.

        - <error>

Элемент <error> является обязательным потомком элемента <reply>, если атрибут filestatus элемента <reply> не равен 0. Содержит текст ошибки, найденной во входящем файле.

В документе допускается наличие нескольких элементов <error>.

Атрибутами элемента <error> являются:

- type – тип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов;

- subtype – подтип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов.

      - <information-90000>

Элемент <information-90000> является обязательным потомком элемента <message>, если атрибут filestatus элемента <reply> равен 0. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Содержит сведения из поступившего формата 90000: наименование и код ГТП генерации или сечения коммерческого учета, количество точек измерений и ПУ в основной группе поставки информации и группе малых присоединений, а также информацию о минимальном сроке действия поверки АИИС КУЭ.

Потомками элемента <information-90000> являются элементы <generation> (обязателен только для ответа на 90000 по ГТП генерации), <peretok> (обязателен только для ответа на 90000 по сечению коммерческого учета).

        - <generation>

Элемент <generation> является обязательным потомком элемента <information-90000>, если файл 90000 содержал информацию по ГТП генерации. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле.

Атрибутами элемента <generation> являются:

- trader-code – код заявителя в торговой системе КО (в случае наличия в макете атрибута successor-trader-code – код организации-правопредшественника). Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- successor-trader-code – код организации-правопреемника в торговой системе КО. Является необязательным атрибутом, должен отсутствовать в ответной квитанции, если атрибут successor-trader-code отсутствует в макете 90000. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- code – содержит информацию по коду ГТП генерации, указанному в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- name – содержит информацию по наименованию ГТП генерации, указанному в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов;

- id-psi – содержит код макета 60090/60002, присвоенный в ПАК КО и указанный в соответствующем макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 15 символов;

- measuring-points-in-ms – содержит информацию о количестве точек измерений, включенных в систему учета, переданных в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- measuring-devices-in-ms – содержит информацию о количестве ПУ, включенных в систему учета, переданных в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- minimal-certificate-period – содержит информацию о минимальной дате, до которой действуют свидетельства о поверке АИИС КУЭ, содержащейся в атрибутах certificate-period элементов <measuring-device> и <aiis-information> макета 90000. Обязательный атрибут при наличии хотя бы одного ПУ с атрибутом device-type = «aiis» в макете 90000 и при значении в макете 90000 атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», в остальных случаях должен отсутствовать. Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

        - <peretok>

Элемент <peretok> является обязательным потомком элемента <information-90000>, если файл 90000 содержал информацию по сечению коммерческого учета. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле.

Атрибутами элемента <peretok> являются:

- trader-code – код заявителя в торговой системе КО (в случае наличия в макете атрибута successor-trader-code – код организации-правопредшественника). Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- successor-trader-code – код организации-правопреемника в торговой системе КО. Является необязательным атрибутом, должен отсутствовать в ответной квитанции, если атрибут successor-trader-code отсутствует в макете 90000. Длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- code-from – содержит информацию по коду первой ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в наименовании макета 90000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- code-to – содержит информацию по коду второй ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в наименовании макета 90000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- name – содержит информацию по наименованию сечения коммерческого учета, указанного в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов;

- id-psi – содержит код макета 60090/60002, присвоенный в ПАК КО и указанный в соответствующем макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 15 символов;

- measuring-points-in-ms – содержит информацию о количестве точек измерений, включенных в систему учета и переданных в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- small-measuring-points – содержит информацию о количестве точек измерений, относящихся к группе малых присоединений, переданных в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- measuring-devices-in-ms – содержит информацию о количестве ПУ, включенных в систему учета и переданных в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- small-measuring-devices – содержит информацию о количестве ПУ, отнесенных к точкам измерений, включенным в группу малых присоединений и переданным в макете 90000. Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 5 символов;

- minimal-certificate-period – содержит информацию о минимальной дате, до которой действуют свидетельства о поверке АИИС КУЭ, содержащейся в атрибутах certificate-period элементов <measuring-device> и <aiis-information> макета 90000. Обязательный атрибут при наличии хотя бы одного ПУ с атрибутом device-type = «aiis» в макете 90000 и при значении в макете 90000 атрибута aiis-class элемента <message>, равном «A», в остальных случаях должен отсутствовать. Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

- МАКЕТ 10000

Описание макета 10000

Формат документа используется для формирования субъектом электроэнергетики xml-документа в соответствии с п. 55 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета для последующего направления в адрес Коммерческого оператора оптового рынка с целью установления соответствия интеллектуальных приборов учета (ИПУ) и интеллектуальных систем учета (ИСУ) требованиям Правил оптового рынка.

При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<дата формирования>», где:

–	 тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (10000);

–	 дата формирования – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата формирования> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Дата формирования, используемая в имени электронного документа, должна соответствовать дате, указанной в элементе <podis:Timestamp> (за исключением данных о миллисекундах).

Описание структуры макета 10000

6.1. <podis:Request> – сообщение с информацией об ИСУ. Является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <podis:Request>.

Атрибутами элемента <podis:Request> являются:

–	 xmlns:podis. Является обязательным атрибутом, обозначает пространство имен модели протокола обмена данными между интеллектуальными системами учета электрической энергии (далее – ПОДИС) в рамках макета 10000. Принимает строго определенное значение «http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#»;

–	 xmlns:sawsdl. Является обязательным атрибутом, обозначает семантическую аннотацию модели ПОДИС к атрибутам макета. Принимает строго определенное значение «http://www.w3.org/ns/sawsdl»;

–	 class – является обязательным и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «10000».

Дочерними элементами <podis:Request> являются элементы <podis:Header> и <podis:Payload>. У элемента <podis:Request> может быть только один дочерний элемент <podis:Header> и <podis:Payload>.

6.1.1. <podis:Header>

Элемент <podis:Header> – заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:Header> являются элементы <podis:Timestamp>, <podis:Revision> и <podis:MessageID>. У элемента <podis:Header> может быть только один дочерний элемент <podis:Timestamp>, <podis:Revision> и <podis:MessageID>.

6.1.1.1. <podis:Revision>

Элемент <podis:Revision> содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 10000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

6.1.1.2. <podis:Timestamp>

Элемент <podis:Timestamp> содержит дату создания документа в формате «ГГГГ-ММ-ДДчч:мм:сс.мсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды. Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе <podis:Timestamp>, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

6.1.1.3. <podis:MessageID>

Элемент <podis:MessageID> содержит данные с уникальным идентификатором сообщения. Представляет собой текст, состоящий из 36 символов. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на времени алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011.

6.1.2. <podis:Payload>

Элемент <podis:Payload> содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:Payload> является элемент <podis:AMIConfig>. У элемента <podis:Payload> может быть только один дочерний элемент <podis:AMIConfig>.

6.1.2.1. <podis:AMIConfig>

Элемент <podis:AMIConfig> содержит информацию (профиль) об ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:AMIConfig> являются элементы <podis:partner> и <podis:usagePoints>. У элемента <podis:AMIConfig> может быть только один дочерний элемент <podis:partner> и <podis:usagePoints>.

6.1.2.1.1. <podis:partner>

Элемент <podis:partner> содержит информацию об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:partner> являются элементы <podis:mRID> и <podis:organisation>. У элемента <podis:partner> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID> и <podis:organisation>.

6.1.2.1.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор организации – владельца ИСУ в системе – источнике данных. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "Partner";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.1.2. <podis:organisation>

Элемент <podis:organisation> содержит в себе сведения об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:organisation> являются элементы <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>. У элемента <podis:organisation> может быть только один дочерний элемент <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>.

6.1.2.1.1.2.1. <podis:orgINN>

Элемент <podis:orgINN> содержит ИНН организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

6.1.2.1.1.2.2. <podis:orgNameFull>

Элемент <podis:orgNameFull> содержит наименование организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

6.1.2.1.2. <podis:usagePoints>

Элемент <podis:usagePoints> содержит справочник точек измерений ИСУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:usagePoints> являются элементы <podis:usagePoint>. У каждого элемента <podis:usagePoints> должен быть как минимум один дочерний элемент <podis:usagePoint>.

6.1.2.1.2.1. <podis:usagePoint>

Элемент <podis:usagePoint> содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:usagePoint> являются элементы <podis:mRID>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>. У элемента <podis:usagePoint> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>.

6.1.2.1.2.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор точки измерений в ИСУ, присвоенный в соответствии с утвержденным Минэнерго России порядком кодификации мест установки приборов учета электрической энергии и точек поставки электрической энергии, и является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "UsagePoint";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.2. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит наименование точки измерений в ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

6.1.2.1.2.1.3. <podis:accountPointRole>

Элемент <podis:accountPointRole> содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:accountPointRole> являются элементы <podis:endDevices> и <podis:equipments>. У элемента <podis:accountPointRole> может быть только один дочерний элемент <podis:endDevices> и <podis:equipments>.

6.1.2.1.2.1.3.1 <podis:endDevices>

Элемент <podis:endDevices> содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:endDevices> являются элементы <podis:meter> и <podis:rtu>. У элемента <podis:endDevices> может быть только один дочерний элемент <podis:meter> и не более двух дочерних элементов <podis:rtu>.

6.1.2.1.2.1.3.1.1. <podis:meter>

Элемент <podis:meter> содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meter> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:meterInfoLink>. У элемента <podis:meter> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:meterInfoLink>.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "Meter";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.1.1.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.3. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4. <podis:meterInfoLink>

Элемент <podis:meterInfoLink> содержит описание типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meterInfoLink> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:meterInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– 	мнемоника сущности ПОДИС – "MeterInfo";

– 	идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип прибора учета с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4.3. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4.4. <podis:accuracyClassR>

Элемент <podis:accuracyClassR> содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.1.1.4.5. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.1.2. <podis:rtu>

Элемент <podis:rtu> содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов <podis:rtu> для одного элемента <podis:endDevices>.

Дочерними элементами <podis:rtu> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>. У элемента <podis:rtu> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– 	мнемоника сущности ПОДИС – "RTU";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.1.2.2. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.3. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>), текстовое поле длиной не более 250 символов.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.4. <podis:rtuInfoLink>

Элемент <podis:rtuInfoLink> содержит описание типа (модификации) УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерними элементами <podis:rtuInfoLink> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:rtuInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.4.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа (модификации) УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– мнемоника сущности ПОДИС – "RTUInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.1.2.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) УСПД. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) УСПД, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого УСПД согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

6.1.2.1.2.1.3.1.2.4.3. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

6.1.2.1.2.1.3.2. <podis:equipments>

Элемент <podis:equipments> содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

Дочерними элементами <podis:equipments> являются элементы <podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>. У элемента <podis:equipments> может быть не более шести дочерних элементов <podis:currentTransformer> и не более шести дочерних элементов <podis:potentialTransformer>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1. <podis:currentTransformer>

Элемент <podis:currentTransformer> содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для <podis:usagePoint> с элементами <podis:potentialTransformer>. При использовании в конкретной точке измерений (элемент <podis:usagePoint>) прибора учета (элемент <podis:meter>) с классом точности (элемент <podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии элементы <podis:currentTransformer> должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов <podis:currentTransformer> для одного элемента <podis:equipments>.

Дочерними элементами <podis:currentTransformer> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>. У элемента <podis:currentTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "CurrentTransformer";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.2.1.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.3.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

6.1.2.1.2.1.3.2.1.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.4. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.4.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5. <podis:currentTransformerInfo>

Элемент <podis:currentTransformerInfo> содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:currentTransformerInfo> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:currentTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа (модификации) трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "CurrentTransformerInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) трансформатора тока. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора тока, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора тока согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.3. <podis:ratedCurrent>

Элемент <podis:ratedCurrent> содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedSecondaryCurrent>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.4. <podis:secondaryFlsRating>

Элемент <podis:secondaryFlsRating> содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: В∙А (вольт-ампер). Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.5. <podis:ratedSecondaryCurrent>

Элемент <podis:ratedSecondaryCurrent> содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedCurrent>.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.6. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.2.1.5.7. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.2.2. <podis:potentialTransformer>

Элемент <podis:potentialTransformer> содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента <podis:currentTransformer> для соответствующего <podis:usagePoint>. При использовании в конкретной точке измерений (элемент <podis:usagePoint>) прибора учета (элемент <podis:meter>) с классом точности (элемент <podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии элементы <podis:potentialTransformer> должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов <podis:potentialTransformer> для одного элемента <podis:equipments>.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformer> являются элементы <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>. У элемента <podis:potentialTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

–	 идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

– мнемоника сущности ПОДИС – "PotentialTransformer";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.2.2.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.3.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

6.1.2.1.2.1.3.2.2.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.4. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.4.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5. <podis:potentialTransformerInfo>

Элемент <podis:potentialTransformerInfo> содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformerInfo> являются элементы <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:potentialTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:mRID>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.1. <podis:mRID>

Элемент <podis:mRID> содержит уникальный идентификатор типа (модификации) трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier – универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

– 	идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

–	 мнемоника сущности ПОДИС – "PotentialTransformerInfo";

–	 идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) трансформатора напряжения. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора напряжения, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора напряжения согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке трансформатора напряжения. Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3.1 <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение номинальной вторичной нагрузки вторичных цепей, размерность: В∙А (вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.4. <podis:nominalRatio>

Элемент <podis:nominalRatio> содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:nominalRatio> являются элементы <podis:denominator> и <podis:numerator>. У элемента <podis:nominalRatio> может быть только один дочерний элемент <podis:denominator> и <podis:numerator>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.4.1. <podis:denominator>

Элемент <podis:denominator> содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:numerator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.4.2. <podis:numerator>

Элемент <podis:numerator> содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:denominator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.5. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

6.1.2.1.2.1.3.2.2.5.6. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

- МАКЕТ 10001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 10000

7.1. Описание макета 10001

Для информирования заявителя о результате приема макета 10000 на стороне КО автоматически формируется ответная квитанция в макете 10001. Ответное сообщение содержит информацию о результате автоматической проверки. Результат может быть положительным (документ принят КО) и отрицательным (документ не прошел автоматическую проверку, не принят КО).

Несоответствие версии макета 10000 требованиям п. 1.2 настоящих Методических указаний влечет формирование ответной квитанции с отрицательным результатом автоматической проверки.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<дата>», где:

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (10001);

- дата – момент времени, в который был сформирован макет 10000, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается.

7.2. Описание структуры документа. Макет 10001

7.2.1. <message>

Элемент <message> является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

Атрибуты элемента <message>:

- class – содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Является обязательным атрибутом. Значение должно быть равно «10001»;

- version – содержит данные о версии документа. Является обязательным атрибутом. Текущее значение версии равно «1»;

- datetime – содержит дату создания ответного сообщения в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минута, «сс» − секунда. Является необязательным атрибутом.

Потомками корневого элемента <message> являются элементы <file>, <reply>, <information-10000>.

7.2.1.1. <file>

Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о макете 10000, в ответ на который было сформировано данное ответное сообщение.

В документе допускается наличие только одного элемента <file>.

Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <id>, <received>.

7.2.1.1.1 <fromaddr>

Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты, с которой пришло письмо, содержащее входящий макет 10000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

7.2.1.1.2. <name>

Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название макета 10000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

7.2.1.1.3. <sender>

Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации-заявителя, которая направила макет 10000 в ПАК сбора данных КУ.

7.2.1.1.4. <id>

Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего макета 10000, присвоенный в ПАК сбора данных КУ.

7.2.1.1.5. <received>

Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла системой ПАК сбора данных КУ в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минута, «сс» − секунда.

7.2.1.2. <reply>

Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки.

В документе допускается наличие только одного элемента <reply>.

Атрибутами элемента <reply> являются:

- filestatus – содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения:

- 0 – файл принят;

- 3 – файл не принят, обнаружены ошибки при проверке;

- 666 – файл не принят, произошла непредвиденная ошибка.

Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 3 символов;

- desc – содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. Является необязательным атрибутом. Текстовое поле длиной не более 50 символов.

Потомками элемента <reply> являются элементы <error>.

7.2.1.2.1. <error>

Элемент <error> является обязательным потомком элемента <reply>, если атрибут filestatus элемента <reply> не равен 0. Содержит текст ошибки, найденной во входящем файле.

В документе допускается наличие нескольких элементов <error>.

Атрибутами элемента <error> являются:

- type – тип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов;

- subtype – подтип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов.

7.2.1.3. <information-10000>

Элемент <information-10000> является обязательным потомком элемента <message>, если атрибут filestatus элемента <reply> равен 0. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Содержит сведения из поступившего формата 10000: минимальный срок действия свидетельства о поверке приборов учета, а также информацию о торговом коде субъекта ОРЭМ, подписавшего файл.

Атрибутами элемента <information-10000> являются:

- minimal-certificate-period – обязательный атрибут, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» − день, «ММ» − месяц, «ГГГГ» − год;

- trader-code – обязательный атрибут, код заявителя в торговой системе КО, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр.

- МАКЕТ 20000

Описание макета 20000

Формат документа используется для направления субъектом ОРЭМ КО метрологической информации о точках измерений, входящих в совокупность СИ и ТУ, согласованной с сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

При передаче электронного документа используется расширяемый язык разметки (XML) в соответствии со спецификацией Extensible Markup Language (XML) 1.0.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа может быть использована кодировка “windows-1251” или “utf-8”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата формирования>_<код ГТП генерации или сечения коммерческого учета>», где:

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (20000);

- ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию (субъекта ОРЭМ), длина ИНН – 10 символов;

- дата формирования – момент времени, в который был сформирован макет, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Дата формирования, используемая в имени электронного документа, должна соответствовать дате, указанной в элементе <podis:Timestamp> (за исключением данных о миллисекундах);

- код ГТП генерации или сечения коммерческого учета – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения коммерческого учета в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления/сечения коммерческого учета смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_». При этом код ГТП потребления / код ГТП генерации состоит из 8 (восьми) символов, включающих строчные или прописные буквы латинского алфавита и (или) цифры. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

Описание структуры макета 20000

  - <podis:Request>

Элемент <podis:Request> содержит сообщение с информацией о совокупности СИ и ТУ. Является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <podis:Request>.

Атрибутами элемента <podis:Request> являются:

–	 xmlns:podis. Является обязательным атрибутом, обозначает пространство имен модели протокола обмена данными между совокупностям СИ и ТУ, в рамках макета 20000. Принимает строго определенное значение «http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#»;

–	 xmlns:sawsdl. Является обязательным атрибутом. Принимает строго определенное значение «http://www.w3.org/ns/sawsdl»;

–	 class – является обязательным и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «20000»;

–	 base-file-name – наименование файла справочника средств измерений, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 base-file-hash – хэш файла справочника средств измерений, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

Дочерними элементами <podis:Request> являются элементы <podis:Header>, <podis:psi-file> и <podis:Payload>. У элемента <podis:Request> может быть только один дочерний элемент <podis:Header>, <podis:psi-file> и <podis:Payload>.

    - <podis:Header>

Элемент <podis:Header> – заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:Header> являются элементы <podis:Timestamp> и <podis:Revision>. У элемента <podis:Header> может быть только один дочерний элемент <podis:Timestamp> и <podis:Revision>.

      - <podis:Revision>

Элемент <podis:Revision> содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 20000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

8.1.1.2. <podis:Timestamp>

Элемент <podis:Timestamp> содержит дату создания документа, в формате «ГГГГ-ММ-ДДчч:мм:сс.мсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды. Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе <podis:Timestamp>, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

    - <podis:psi-file>

Элемент <podis:psi-file> содержит информацию о макете 60000/60090/60002, на основании которого сформирован макет 20000, а также о сечении коммерческого учета (ГТП генерации), в отношении которого сформирован макет 20000. Является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <podis:psi-file>.

Атрибутами элемента <podis:psi-file> являются:

–	 id-in-iasuku – идентификатор макета 60090/60002 в БД ИАСУ КУ. Является обязательным атрибутом, если макет 20000 составлен на основании макета 60090/60002, в ином случае не указывается. Числовое поле длиной не более 15 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

– 	code-from – содержит информацию о коде одной из ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 code-to – содержит информацию о коде второй ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 code – содержит информацию о коде ГТП генерации, указанном в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если одновременно отсутствуют атрибуты code-from и code-to. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 name – содержит информацию о наименовании сечения коммерческого учета (ГТП генерации), указанном в макете 60090/60000/60002. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

    - <podis:Payload>

Элемент <podis:Payload> содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:Payload> является элемент <podis:EEMSConfig>. У элемента <podis:Payload> может быть только один дочерний элемент <podis:EEMSConfig>.

      - <podis:EEMSConfig>

Элемент <podis:EEMSConfig> содержит информацию (профиль) о совокупности СИ и ТУ. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:EEMSConfig> являются элементы <podis:subject>, <podis:partner> и <podis:usagePoints>. У элемента <podis:EEMSConfig> может быть только один дочерний элемент <podis:subject>, <podis:partner> и <podis:usagePoints>.

        - <podis:subject>

Элемент <podis:subject> содержит информацию о субъекте ОРЭМ – организации – поставщике информации. Является обязательным элементом. В документе допускается наличие только одного элемента <podis:subject>.

Атрибутами элемента <podis:subject> являются:

–	 inn – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 name – сокращенное наименование организации-заявителя в соответствии с данными, указанными в реестре субъектов оптового рынка. Длина названия до 512 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса);

–	 trader-code – код заявителя в торговой системе КО. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

        - <podis:partner>

Элемент <podis:partner> содержит информацию о сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:partner> является элемент <podis:organisation>. У элемента <podis:partner> может быть только один дочерний элемент <podis:organisation>.

          - <podis:organisation>

Элемент <podis:organisation> содержит в себе сведения о сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:organisation> являются элементы <podis:orgINN> и <podis:orgNameFull>. У элемента <podis:organisation> может быть только один дочерний элемент <podis:orgINN>, <podis:orgNameFull>.

            - <podis:orgINN>

Элемент <podis:orgINN> содержит ИНН сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

            - <podis:orgNameFull>

Элемент <podis:orgNameFull> содержит наименование сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

        - <podis:usagePoints>

Элемент <podis:usagePoints> содержит справочник точек измерений совокупности СИ и ТУ. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:usagePoints> является элемент <podis:usagePoint>. У каждого элемента <podis:usagePoints> должен быть как минимум один дочерний элемент <podis:usagePoint>.

          - <podis:usagePoint>

Элемент <podis:usagePoint> содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом. В документе может присутствовать несколько элементов <podis:usagePoint>.

Дочерними элементами <podis:usagePoint> являются элементы <podis:measuring-point-code>, <podis:guid>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>. У элемента <podis:usagePoint> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-point-code>, <podis:guid>, <podis:name> и <podis:accountPointRole>.

            - <podis:measuring-point-code>

Элемент <podis:measuring-point-code> содержит код, присвоенный КО точке измерений. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС точки измерений, в ином случае не указывается. Состоит из 15 знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

            - <podis:guid>

Элемент <podis:guid> содержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) точки измерений, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента <podis:measuring-point-code>, дочернего для <podis:usagePoint>, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

            - <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит наименование точки измерений, присвоенное КО. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

            - <podis:accountPointRole>

Элемент <podis:accountPointRole> содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:accountPointRole> являются элементы <podis:endDevices> и <podis:equipments>. У элемента <podis:accountPointRole> может быть только один дочерний элемент <podis:endDevices> и <podis:equipments>.

              - <podis:endDevices>

Элемент <podis:endDevices> содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:endDevices> являются элементы <podis:meter> и <podis:rtu>. У элемента <podis:endDevices> может быть только один дочерний элемент <podis:meter> и не более двух дочерних элементов <podis:rtu>.

                - <podis:meter>

Элемент <podis:meter> содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meter> являются элементы <podis:measuring-device-code>, <podis:guid>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber>, <podis:n-active-channels>, <podis:n-reactive-channels> и <podis:meterInfoLink>. У элемента <podis:meter> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-device-code>, <podis:guid>, <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber>, <podis:n-active-channels>, <podis:n-reactive-channels> и <podis:meterInfoLink>.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.1. <podis:measuring-device-code>

Элемент <podis:measuring-device-code> содержит код, присвоенный КО прибору учета. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС прибора учета, в ином случае не указывается. Состоит из двух знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.1.2. <podis:guid>

Элемент <podis:guid> содержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) прибора учета, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента <podis:measuring-device-code>, дочернего для <podis:meter>, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.1.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.4. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.5. <podis:n-active-channels>

Элемент <podis:n-active-channels> содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по активной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение «0», «1» или «2». Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.1.6. <podis:n-reactive-channels>

Элемент <podis:n-reactive-channels> содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по реактивной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение «0», «1» или «2». Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7. <podis:meterInfoLink>

Элемент <podis:meterInfoLink> содержит описание типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:meterInfoLink> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:meterInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:accuracyClass>, <podis:accuracyClassR> и <podis:regNumber>.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> содержит уникальный код, присвоенный КО модификации или варианту исполнения типа ПУ. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип прибора учета с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7.3. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7.4. <podis:accuracyClassR>

Элемент <podis:accuracyClassR> содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.1.1.7.5. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:rtu>

Элемент <podis:rtu> содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов <podis:rtu> для одного элемента <podis:endDevices>.

Дочерними элементами <podis:rtu> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>. У элемента <podis:rtu> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:serialNumber> и <podis:rtuInfoLink>.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.1. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.1.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.2. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>), содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.3. <podis:rtuInfoLink>

Элемент <podis:rtuInfoLink> содержит описание типа (модификации) УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

Дочерними элементами <podis:rtuInfoLink> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:rtuInfoLink> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber> и <podis:regNumber>.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.3.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> содержит уникальный код, присвоенный КО типу УСПД. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.1.2.3.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) УСПД. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) УСПД, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого УСПД согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

8.1.3.1.3.1.4.1.2.3.3. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента <podis:rtu>.

              - <podis:equipments>

Элемент <podis:equipments> содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

Дочерними элементами <podis:equipments> являются элементы <podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>. У элемента <podis:equipments> может быть не более шести дочерних элементов <podis:currentTransformer> и не более шести дочерних элементов <podis:potentialTransformer>.

                - <podis:currentTransformer>

Элемент <podis:currentTransformer> содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для <podis:usagePoint> с элементами <podis:potentialTransformer>.

Дочерними элементами <podis:currentTransformer> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>. У элемента <podis:currentTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:currentTransformerInfo>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.1. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.2. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.2.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

8.1.3.1.3.1.4.2.1.2.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в обратном случае.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4. <podis:currentTransformerInfo>

Элемент <podis:currentTransformerInfo> содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:currentTransformerInfo> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:currentTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:ratedCurrent>, <podis:ratedSecondaryCurrent>, <podis:secondaryFlsRating>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> – уникальный код, присвоенный КО типу трансформатора тока. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) трансформатора тока. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора тока, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора тока согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.3. <podis:ratedCurrent>

Элемент <podis:ratedCurrent> содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedSecondaryCurrent>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.4. <podis:secondaryFlsRating>

Элемент <podis:secondaryFlsRating> содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: В∙А (вольт-ампер). Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.5. <podis:ratedSecondaryCurrent>

Элемент <podis:ratedSecondaryCurrent> содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:ratedCurrent>.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.6. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.2.1.4.7. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

                - <podis:potentialTransformer>

Элемент <podis:potentialTransformer> содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента <podis:currentTransformer> для соответствующего <podis:usagePoint>.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformer> являются элементы <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>. У элемента <podis:potentialTransformer> может быть только один дочерний элемент <podis:lifeCycleDate>, <podis:customAttributes>, <podis:serialNumber> и <podis:potentialTransformerInfo>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.1. <podis:serialNumber>

Элемент <podis:serialNumber> содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.2. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (<podis:currentTransformer> и <podis:potentialTransformer>), для остальных элементов не указывается.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.2.1. <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

8.1.3.1.3.1.4.2.2.2.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в обратном случае.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.3. <podis:lifeCycleDate>

Элемент <podis:lifeCycleDate> содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерним элементом <podis:lifeCycleDate> является элемент <podis:nextDateValid>. У элемента <podis:lifeCycleDate> может быть только один дочерний элемент <podis:nextDateValid>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.3.1. <podis:nextDateValid>

Элемент <podis:nextDateValid> содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4. <podis:potentialTransformerInfo>

Элемент <podis:potentialTransformerInfo> содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:potentialTransformerInfo> являются элементы <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>. У элемента <podis:potentialTransformerInfo> может быть только один дочерний элемент <podis:measuring-tool-code>, <podis:modelNumber>, <podis:customAttributes>, <podis:nominalRatio>, <podis:accuracyClass> и <podis:regNumber>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.1. <podis:measuring-tool-code>

Элемент <podis:measuring-tool-code> – уникальный код, присвоенный КО типу трансформатора напряжения. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.2. <podis:modelNumber>

Элемент <podis:modelNumber> содержит тип (модификацию) трансформатора напряжения. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора напряжения, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора напряжения согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3. <podis:customAttributes>

Элемент <podis:customAttributes> содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке вторичных цепей трансформатора напряжения. Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным.

Дочерними элементами <podis:customAttributes> являются элементы <podis:name> и <podis:value>. У элемента <podis:customAttributes> может быть только один дочерний элемент <podis:name> и <podis:value>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3.1 <podis:name>

Элемент <podis:name> содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.3.2. <podis:value>

Элемент <podis:value> содержит значение номинальной вторичной нагрузки, размерность: В∙А (вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4. <podis:nominalRatio>

Элемент <podis:nominalRatio> содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

Дочерними элементами <podis:nominalRatio> являются элементы <podis:denominator> и <podis:numerator>. У элемента <podis:nominalRatio> может быть только один дочерний элемент <podis:denominator> и <podis:numerator>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4.1. <podis:denominator>

Элемент <podis:denominator> содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:numerator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.4.2. <podis:numerator>

Элемент <podis:numerator> содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента <podis:denominator>, который является дочерним элементом <podis:nominalRatio> соответствующего <podis:potentialTransformer>.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.5. <podis:accuracyClass>

Элемент <podis:accuracyClass> содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

8.1.3.1.3.1.4.2.2.4.6. <podis:regNumber>

Элемент <podis:regNumber> содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

- МАКЕТ 20001. ОТВЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ НА МАКЕТ 20000

9.1. Описание макета 20001

Для информирования заявителя о результате приема макета 20000 на стороне КО автоматически формируется ответная квитанция в макете 20001. Ответное сообщение содержит информацию о результате автоматической проверки. Результат может быть положительным (документ принят КО) и отрицательным (документ не прошел автоматическую проверку, не принят КО).

Несоответствие версии макета 20000 требованиям п. 1.3 настоящих Методических указаний влечет формирование ответной квитанции с отрицательным результатом автоматической проверки.

При декларации кодировки, являющейся частью декларации XML, используются названия и псевдонимы русскоязычных наборов символов, зарегистрированных в Internet Assigned Numbers Authority. Для данного электронного документа используется кодировка “windows-1251”.

Имя файла, содержащего электронный документ, должно составляться в формате «<тип документа>_<ИНН>_<дата>_<код ГТП генерации или сечения коммерческого учета>», где:

- тип документа – номер, присвоенный КО данному типу документа (20001);

- ИНН – ИНН организации, предоставляющей информацию, длина ИНН – 10 символов;

- дата – момент времени, в который был сформирован макет 20000, в формате «ГГГГММДДччммсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды. Длина поля <дата> – 14 знаков. Указывается по московскому времени. Использование пробелов внутри формата указания времени не допускается;

- код ГТП генерации или сечения коммерческого учета – указывается либо код ГТП генерации в формате GXXXXXXX, либо код сечения коммерческого учета в формате XXXXXXXX_YYYYYYYY, состоящий из кодов ГТП потребления смежных субъектов оптового рынка, разделенных знаком «_».

9.2. Описание структуры документа. Макет 20001

9.2.1. <message>

Элемент <message> является обязательным корневым элементом.

В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

Атрибуты элемента <message>:

- class – содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Является обязательным атрибутом. Значение должно быть равно 20001;

- version – содержит данные о версии документа. Является обязательным атрибутом. Текущее значение версии равно 1;

- datetime – содержит дату создания ответного сообщения в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минуты, «сс» − секунды. Является необязательным атрибутом.

Потомками корневого элемента <message> являются элементы <file>, <reply>, <information-20000>.

9.2.1.1. <file>

Элемент <file> является потомком корневого элемента <message> и содержит информацию о макете 20000, в ответ на который было сформировано данное ответное сообщение.

В документе допускается наличие только одного элемента <file>.

Потомками элемента <file> являются элементы <fromaddr>, <name>, <sender>, <id>, <received>.

9.2.1.1.1. <fromaddr>

Элемент <fromaddr> является необязательным потомком элемента <file> и содержит адрес электронной почты, с которой пришло письмо, содержащее входящий макет 20000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

9.2.1.1.2. <name>

Элемент <name> является обязательным потомком элемента <file> и содержит название макета 20000, на который было сформировано данное ответное сообщение.

9.2.1.1.3. <sender>

Элемент <sender> является необязательным потомком элемента <file> и содержит ИНН организации-заявителя, которая направила макет 20000 в ПАК сбора данных КУ.

9.2.1.1.4. <id>

Элемент <id> является обязательным потомком элемента <file> и содержит код входящего макета 20000, присвоенный в ПАК сбора данных КУ.

9.2.1.1.5. <received>

Элемент <received> является обязательным потомком элемента <file> и содержит дату получения входящего файла системой ПАК сбора данных КУ в виде «ГГГГММДДччммсс», где «ГГГГ» − год, «ММ» − месяц, «ДД» − день, «чч» − час в 24-часовом формате, «мм» − минуты, «сс» − секунды.

9.2.1.2. <reply>

Элемент <reply> является обязательным потомком корневого элемента <message> и содержит информацию по ошибкам файла и статусу его обработки.

В документе допускается наличие только одного элемента <reply>.

Атрибутами элемента <reply> являются:

- filestatus – содержит цифровой код статуса обработки файла. Может принимать следующие значения:

- 0 – файл принят;

- 3 – файл не принят, обнаружены ошибки при проверке;

- 666 – файл не принят, произошла непредвиденная ошибка.

Является обязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 3 символов;

- desc – содержит короткое текстовое описание кода статуса обработки из атрибута filestatus. Является необязательным атрибутом. Текстовое поле длиной не более 50 символов.

Потомками элемента <reply> являются элементы <error>.

9.2.1.2.1. <error>

Элемент <error> является обязательным потомком элемента <reply>, если атрибут filestatus элемента <reply> не равен 0. Содержит текст ошибки, найденной во входящем файле.

В документе допускается наличие нескольких элементов <error>.

Атрибутами элемента <error> являются:

- type – тип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов;

- subtype – подтип ошибки из словаря БД ИАСУ КУ. Обязательный атрибут, числовое поле длиной не более 3 символов.

9.2.1.3. <information-20000>

Элемент <information-20000> является обязательным потомком элемента <message>, если атрибут filestatus элемента <reply> равен 0. В остальных случаях элемент отсутствует в файле. Содержит сведения из поступившего формата 20000: наименование и код ГТП генерации или сечения коммерческого учета, минимальный срок действия свидетельства о поверке приборов учета.

Потомками элемента <information-20000> являются элементы <generation> (обязателен только для ответа на 20000 по ГТП генерации), <peretok> (обязателен только для ответа на 20000 по сечению коммерческого учета).

9.2.1.3.1. <generation>

Элемент <generation> является обязательным потомком элемента <file>, если файл 20000 содержал информацию по ГТП генерации. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле.

Атрибутами элемента <generation> являются:

- trader-code – код заявителя в торговой системе КО – организации, которая направила макет 20000. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- code – содержит информацию по коду ГТП генерации, указанному в макете 20000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- name – содержит информацию по наименованию ГТП генерации, указанному в макете 20000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов;

- id-psi – содержит код макета 60090/60002, присвоенный в ПАК сбора данных КУ и указанный в соответствующем макете 20000. Является необязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 15 символов;

- minimal-certificate-period – содержит минимальный срок действия свидетельства о поверке приборов учета в макете 20000. Является обязательным атрибутом, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

9.2.1.3.2. <peretok>

Элемент <peretok> является обязательным потомком элемента <file>, если файл 20000 содержал информацию по сечению коммерческого учета. В остальных случаях элемент должен отсутствовать в файле.

Атрибутами элемента <peretok> являются:

- trader-code – код заявителя в торговой системе КО – организации, которая направила макет 20000. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр;

- code-from – содержит информацию по коду первой ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в наименовании макета 20000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- code-to – содержит информацию по коду второй ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в наименовании макета 20000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле из 8 символов;

- name – содержит информацию по наименованию сечения коммерческого учета, указанного в макете 20000. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов;

- id-psi – содержит код макета 60090/60002, присвоенный в ПАК сбора данных КУ и указанный в соответствующем макете 20000. Является необязательным атрибутом. Числовое поле длиной не более 15 символов;

minimal-certificate-period – содержит минимальный срок действия свидетельства о поверке приборов учета в макете 20000. Является обязательным атрибутом, дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

- ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

  - Макет 90000

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>

<message class="90000" version="2" generationtime="20200302092205" ms-components-file-name="ku_ms_components_dictionary_20191018153505.xml" ms-components- file-hash="EC0D229FF159FFF24C0814DD0654C606929FBFC5199E4638CB3F5A4459B320B5" grid-companies-file-name="ku_grid_companies_dictionary_20231001000001.xml" grid-companies -file-hash="1B315EA55F7AE7F20EB997BFAEE6B933D93B47DC565DAA8674C7C710CA3F12E4" aiis-class="A">

<organization name="Наименование организации-заявителя" trader-code="TESTSBYT" inn="0987654321"/>

<psi-file id-in-iasuku="87654321" code-from="PTESTSBY" code-to="PTESTSB2" name="Наименование сечения коммерческого учета / ГТП генерации"/>

<measuring-system ats-code="4800004600" name="Наименование системы учета">

<area ats-code="4800004600" group-type="1" name="Наименование группы (области) передаваемой информации">

<measuring-point ats-code="000000000000001" schemanum="1.1" composite-name="ЗТП-205 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-2 ввод 0,4 кВ">

<measuring-device indexnum="1" ats-code="01" device-modification-name="ПСЧ-4ТМ.05МК.16" device-type="aiis" device-modification-code="559A7B5B53A10471E0530A01490A6E4F" reg-number="31756-13" certificate-number="3903712" certificate-date="24.05.2020" certificate-period="25.04.2024" iik-number="1" no-voltage-fixation="true">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

<grid-companies>

<grid-company grid-company-inn="1111111111" grid-company-name="Наименование сетевой организации 1"/>

</grid-companies>

</measuring-device>

</measuring-point>

<measuring-point ats-code="000000000000002" schemanum="1.2" composite-name="ПС-105 150 кВ, ВЛ 150 кВ ОЛ-186" guid="c5f4ba3a-5328-46b9-87c1-aae72e8fa2e1">

<measuring-device indexnum="2" ats-code="01" device-type="union" guid="9b34a147-dbc4-4d1b-848d-b09ce56527e3">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="02"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

<measuring-channel ats-code="04"/>

</measuring-device>

<measuring-device indexnum="3" ats-code="02" device-type="isu" code-in-isu="e40d8c7d-d662-4f41-93f5-1f3e7fafd540">

<measuring-channel ats-code="11"/>

<measuring-channel ats-code="12"/>

<measuring-channel ats-code="13"/>

<measuring-channel ats-code="14"/>

</measuring-device>

</measuring-point>

</area>

<area ats-code="4800004601" group-type="2" name="Наименование группы (области) передаваемой информации">

<measuring-point ats-code="000000000000006" schemanum="1.5" composite-name="РЩ-0,4 кВ в здании ОПА от ТП-1 6 кВ, ф.Гаражный кооператив №54">

<measuring-device indexnum="6" ats-code="01" device-modification-name="ПСЧ-4ТМ.05МК.16" device-modification-code="559A7B5B53A10471E0530A01490A6E4F">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

</measuring-device>

</measuring-point>

</area>

</measuring-system>

<aiises-information>

<aiis-information indexnum="1" reg-number="62768-15" certificate-number="2809602" certificate-date="24.04.2020" certificate-period="25.04.2024"/>

<aiis-information indexnum="2" reg-number="31724-15" certificate-number="1203405" certificate-date="24.06.2021" certificate-period="20.06.2028"/>

</aiises-information>

</message>

  - Макет 90000 для случая правопреемства

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>

<message class="90000" version="2" generationtime="20200302092205" ms-components-file-name="ku_ms_components_dictionary_20191018153505.xml" ms-components-file-hash="EC0D229FF159FFF24C0814DD0654C606929FBFC5199E4638CB3F5A4459B320B5" grid-companies-file-name="ku_grid_companies_dictionary_20231001000001.xml" grid-companies -file-hash="1B315EA55F7AE7F20EB997BFAEE6B933D93B47DC565DAA8674C7C710CA3F12E4" aiis-class="A">

<organization name="Наименование организации-заявителя" trader-code="TESTSBYT" successor-inn="1234567890" successor-name="Наименование организации-правопреемника" successor-trader-code="TESTSBIT"/>

<psi-file id-in-iasuku="12345678" code-from="PTESTSBY" code-to="PTESTSB2" name="Наименование сечения коммерческого учета / ГТП генерации"/>

<measuring-system ats-code="4800004600" name="Наименование системы учета">

<area ats-code="4800004600" group-type="1" name="Наименование группы (области) передаваемой информации">

<measuring-point ats-code="000000000000001" schemanum="1.1" composite-name="ЗТП-205 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-2 ввод 0,4 кВ">

<measuring-device indexnum="1" ats-code="01" device-modification-name="ПСЧ-4ТМ.05МК.16" device-type="aiis" device-modification-code="559A7B5B53A10471E0530A01490A6E4F" reg-number="31756-13" certificate-number="3903712" certificate-date="24.05.2020" certificate-period="25.04.2024" iik-number="1" no-voltage-fixation="true">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

<grid-companies>

<grid-company grid-company-inn="1111111111" grid-company-name="Наименование сетевой организации 1"/>

</grid-companies>

</measuring-device>

</measuring-point>

<measuring-point ats-code="000000000000002" schemanum="1.2" composite-name="ПС-105 150 кВ, ВЛ 150 кВ ОЛ-186" guid="c5f4ba3a-5328-46b9-87c1-aae72e8fa2e1">

<measuring-device indexnum="2" ats-code="01" device-type="union" guid="9b34a147-dbc4-4d1b-848d-b09ce56527e3">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="02"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

<measuring-channel ats-code="04"/>

</measuring-device>

<measuring-device indexnum="3" ats-code="02" device-type=" isu" code-in-isu="e40d8c7d-d662-4f41-93f5-1f3e7fafd540">

<measuring-channel ats-code="11"/>

<measuring-channel ats-code="12"/>

<measuring-channel ats-code="13"/>

<measuring-channel ats-code="14"/>

</measuring-device>

</measuring-point>

</area>

<area ats-code="4800004601" group-type="2" name="Наименование группы (области) передаваемой информации">

<measuring-point ats-code="000000000000006" schemanum="1.5" composite-name="РЩ-0,4 кВ в здании ОПА от ТП-1 6 кВ, ф.Гаражный кооператив №54">

<measuring-device indexnum="6" ats-code="01" device-modification-name="ПСЧ-4ТМ.05МК.16" device-modification-code="559A7B5B53A10471E0530A01490A6E4F">

<measuring-channel ats-code="01"/>

<measuring-channel ats-code="03"/>

</measuring-device>

</measuring-point>

</area>

</measuring-system>

<aiises-information>

<aiis-information indexnum="1" reg-number="62768-15" certificate-number="2809602" certificate-date="24.04.2020" certificate-period="25.04.2024"/>

<aiis-information indexnum="2" reg-number="31724-15" certificate-number="1203405" certificate-date="24.06.2021" certificate-period="20.06.2028"/>

</aiises-information>

</message>

  - Макет 90001

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<message class="90001" version="2" datetime="20200302105500">

<file>

<fromaddr><![CDATA[tester@gmail.com]]></fromaddr>

<name>90000_0987654321_20200302092205_PTESTSBY_PTESTSB2.xml</name>

<sender>0987654321</sender>

<id>16612993</id>

<received>20200302105500</received>

</file>

<reply filestatus="3" desc="Ошибки, данные не приняты">

<error type="0" subtype="3">

<![CDATA[БД неизвестна организация с кодом TESTSBYT (элемент <organization>)]]>

</error>

</reply>

</message>

  - Макет 90001 для случая правопреемства

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<message class="90001" version="2" datetime="20200302105500">

<file>

<fromaddr><![CDATA[tester@gmail.com]]></fromaddr>

<name>90000_1234567890_20200302092205_PTESTSBY_PTESTSB2.xml</name>

<sender>1234567890</sender>

<id>16612993</id>

<received>20200302105500</received>

</file>

<reply filestatus="0" desc="Данные приняты">

</reply>

<information-90000>

<peretok trader-code="TESTSBYT" successor-trader-code="TESTSBIT" code-from="PTESTSBY" code-to="PTESTSB2" name="Наименование сечения коммерческого учета / ГТП генерации" id-psi="123456789" measuring-points-in-ms="15" small-measuring-points="2" measuring-devices-in-ms="15" small-measuring-devices="2" minimal-certificate-period="01.01.2027"/>

</information-90000>

</message>

  - Макет 10000

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<podis:Request xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#"

xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl"

class="10000">

<podis:Header>

<podis:Revision>1</podis:Revision>

<podis:Timestamp>2022-12-21T11:45:20.021</podis:Timestamp>

<podis:MessageID>f6e22cea-a8e5-40b1-de8a-ab605fe683b0</podis:MessageID>

</podis:Header>

<podis:Payload>

<podis:AMIConfig>

<podis:partner>

<podis:mRID>6ea9cfde-9ff1-da0a-2bda-1adbfd5f5edf</podis:mRID>

<podis:organisation>

<podis:orgINN>1234567890</podis:orgINN>

<podis:orgNameFull>"Наименование организации владельца ИСУ"</podis:orgNameFull>

</podis:organisation>

</podis:partner>

<podis:usagePoints>

<podis:usagePoint>

<podis:mRID>eaaba645-dd8c-fcf6-fca2-ceabcc6f815b</podis:mRID>

<podis:name>КРУ-3, яч. 10</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:mRID>ac950e8b-ebac-cbfa-2f2d-674bddce41d2</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2023-12-27</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345001</podis:serialNumber>

<podis:meterInfoLink>

<podis:mRID>4be91b5e-bab5-5bf1-90fa-b1dacafe1bda</podis:mRID>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:mRID>07bd81ce-bb3e-1aa5-a5f7-c07fefd9b2cb</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>1325626</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:mRID>ecbbde76-ef8d-6e0c-faec-ab9daaa86feb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

<podis:rtu>

<podis:mRID>90d7717d-ae9d-ef5a-61f8-d1e5cfe43784</podis:mRID>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-06</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>04639000</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:mRID>ecbbde76-ef8d-6e0c-faec-ab9daaa86feb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>dffab0c1-95bf-bfd6-eedb-decedffd3a67</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000127</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>ed1c0c18-fde0-e2bd-fcf5-54da7aad1fdd</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000132</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:mRID>357decfc-8bea-3eb5-0daa-bd18cfdafbf9</podis:mRID>

<podis:serialNumber>8000133</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:mRID>4ecc7ba5-3bb2-9bbf-ac5a-e4c9edaaabbb</podis:mRID>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>e1fbbba7-acf9-ada5-4d82-caaf3fadab5c</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1613</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>feecb34c-cfdd-c4df-cde8-fedf991b7dde</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1614</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:mRID>4bf7bd42-dae6-c6b9-b0ca-dc2ba9b2882d</podis:mRID>

<podis:serialNumber>1670</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:mRID>4aa7f49e-d9b0-eaea-ea2f-9b8bcdb9a495</podis:mRID>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>100</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

</podis:usagePoints>

</podis:AMIConfig>

</podis:Payload>

</podis:Request>

  - Макет 10001

<message class="10001" version="1" datetime="20231010152802">

<file>

<fromaddr>

<![CDATA[ 111111@222.ru ]]>

</fromaddr>

<name>10000_20221221114520.xml</name>

<sender>1111111111</sender>

<id>22222222</id>

<received>20231010152345</received>

</file>

<reply filestatus="0" desc="Данные приняты"/>

<information-10000 minimal-certificate-period="22.12.2027" trader-code="AXXXXXXX"/>

</message>

  - Макет 20000

<podis:Request xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" class="20000" base-file-name="ku_ms_components_dictionary_20210101153505.xml" base-file-hash="EC0D229FF159FFF24C0814DD0654C606929FBFC5199E4638CB3F5A4459B320B5">

<podis:Header>

<podis:Revision>1</podis:Revision>

<podis:Timestamp>2023-02-01T10:33:15.014</podis:Timestamp>

</podis:Header>

<podis:psi-file id-in-iasuku="12345678" code-from="PEXEMPL1" code-to="PEXEMPL2" name="Наименование сечения КУ"/>

<podis:Payload>

<podis:EEMSConfig>

<podis:subject inn="1234567890" name="Наименование организации-заявителя" trader-code="ABCDEFGH"/>

<podis:partner>

<podis:organisation>

<podis:orgINN>0987654321</podis:orgINN>

<podis:orgNameFull>"Наименование сетевой организации"</podis:orgNameFull>

</podis:organisation>

</podis:partner>

<podis:usagePoints>

<podis:usagePoint>

<podis:measuring-point-code>480000460014202</podis:measuring-point-code>

<podis:name>КРУ-3, яч. 10</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:measuring-device-code>01</podis:measuring-device-code>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2023-12-27</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345001</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>2</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>2</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>000778</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>119A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-38518</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-14</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-38519</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-12-08</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2102</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>other</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-06-09</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

<podis:usagePoint>

<podis:guid>222e4567-e89b-12d3-a456-426655440000</podis:guid>

<podis:name>КРУ-4, яч. 7</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:guid>678e4567-e89b-12d3-a456-426655440222</podis:guid>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2028-09-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01218386</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>1</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>1</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:accuracyClassR>1.0</podis:accuracyClassR>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-06</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>000888</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>119A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>RTU-325H</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>44626-10</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40724</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-12-03</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40737</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-01-16</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>21-40723</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-10-16</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>11117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛО-10</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>800</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>30</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>25433-11</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2095</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-03-05</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2120</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-08-25</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>2096</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-17</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>AA117B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ЗНОЛП</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>50</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>6000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>23544-07</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

<podis:usagePoint>

<podis:guid>333e7467-e89b-12d3-a456-426655440000</podis:guid>

<podis:name>КРУ-5, яч.1</podis:name>

<podis:accountPointRole>

<podis:endDevices>

<podis:meter>

<podis:guid>123e4567-e89b-12d3-a456-426655440215</podis:guid>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-07-26</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>01345003</podis:serialNumber>

<podis:n-active-channels>2</podis:n-active-channels>

<podis:n-reactive-channels>0</podis:n-reactive-channels>

<podis:meterInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>559A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>A1805RAL-P4GE-DW-4</podis:modelNumber>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>31857-06</podis:regNumber>

</podis:meterInfoLink>

</podis:meter>

<podis:rtu>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2024-07-29</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:serialNumber>05436876</podis:serialNumber>

<podis:rtuInfoLink>

<podis:measuring-tool-code>538A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ARIS MT200</podis:modelNumber>

<podis:regNumber>53992-13</podis:regNumber>

</podis:rtuInfoLink>

</podis:rtu>

</podis:endDevices>

<podis:equipments>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000127</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000132</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:currentTransformer>

<podis:serialNumber>8000133</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2026-02-20</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:currentTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>339A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>ТЛШ</podis:modelNumber>

<podis:ratedCurrent>5000</podis:ratedCurrent>

<podis:secondaryFlsRating>10</podis:secondaryFlsRating>

<podis:ratedSecondaryCurrent>5</podis:ratedSecondaryCurrent>

<podis:accuracyClass>0.5S</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>64182-16</podis:regNumber>

</podis:currentTransformerInfo>

</podis:currentTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1613</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1614</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

<podis:potentialTransformer>

<podis:serialNumber>1670</podis:serialNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>assetOwnerKind</podis:name>

<podis:value>tso_or_gp</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:lifeCycleDate>

<podis:nextDateValid>2025-04-19</podis:nextDateValid>

</podis:lifeCycleDate>

<podis:potentialTransformerInfo>

<podis:measuring-tool-code>449A7B5B54F30471E0530A01490A6E4F</podis:measuring-tool-code>

<podis:modelNumber>НОЛ</podis:modelNumber>

<podis:customAttributes>

<podis:name>RatedLoad</podis:name>

<podis:value>75</podis:value>

</podis:customAttributes>

<podis:nominalRatio>

<podis:denominator>100</podis:denominator>

<podis:numerator>10000</podis:numerator>

</podis:nominalRatio>

<podis:accuracyClass>0.5</podis:accuracyClass>

<podis:regNumber>66629-17</podis:regNumber>

</podis:potentialTransformerInfo>

</podis:potentialTransformer>

</podis:equipments>

</podis:accountPointRole>

</podis:usagePoint>

</podis:usagePoints>

</podis:EEMSConfig>

</podis:Payload>

</podis:Request>

  - Макет 20001

<message class="20001" version="1" datetime="20231010152802">

<file>

<fromaddr>

<![CDATA[ 111111@2222222.ru ]]>

</fromaddr>

<name>20000_1234567890_20230201103315_PEXMPLE1_PEXMPLE2.xml</name>

<sender>1234567890</sender>

<id>222222222</id>

<received>20231010152345</received>

</file>

<reply filestatus="0" desc="Данные приняты"/>

<information-20000>

<peretok trader-code="AXXXXXXX " code-from="PXXXXXX1" code-to="PXXXXXX2" name="Наименование сечения КУ" id-psi="12345678" minimal-certificate-period="01.01.2027"/>

</information-20000>

</message>

Приложение 1

XSD-СХЕМЫ МАКЕТОВ 10000 и 20000

      - XSD-схема макета 10000

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<xs:schema xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_10000#">

<xs:complexType name="Request">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Сообщение с информацией об ИСУ. Является обязательным корневым элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="Header" type="podis:HeaderType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Payload" type="podis:PayloadType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="class" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Является обязательным атрибутом и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «10000».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base= "xs:string">

<xs:pattern value="10000"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:element name="Request" type="podis:Request"  />

<!-- определение заголовка сообщения для макета  10000-->

<xs:complexType name="HeaderType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="Revision" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 10000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит дату создания документа, в формате «ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.мсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды. Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе podis:Timestamp, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:dateTime">

<xs:pattern value="[12][0-9][0-9][0-9]-[01][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-6][0-9]:[0-6][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="MessageID" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные с уникальным идентификатором сообщения. Представляет собой текст, состоящий из 36 символов. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на времени алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- Типы заголовка сообщения -->

<xs:complexType name="PayloadType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="AMIConfig" type="podis:AMIConfig" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию (профиль) об ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- описание профиля ИСУЭ -->

<xs:complexType name="AMIConfig">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию (профиль) об ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="partner" type="podis:Partner" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="usagePoints" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит справочник точек измерений ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="usagePoint" type="podis:UsagePoint" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Partner">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор организации – владельца ИСУ в системе – источнике данных. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "Partner";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации- владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="organisation" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:Organisation" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Partner.organisation">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе сведения об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Organisation" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Organisation">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе сведения об организации – владельце ИСУ. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="orgINN" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Organisaton.orgINN">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит ИНН организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{12}|[0-9]{10}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="orgNameFull" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Organisaton.orgNameFull">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит наименование организации – владельца ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="512" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="UsagePoint" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#UsagePoint">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор точки измерений в ИСУ, присвоенный в соответствии с утвержденным Минэнерго России порядком кодификации мест установки приборов учета электрической энергии и точек поставки электрической энергии, является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "UsagePoint";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.Names.name">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит наименование точки измерений в ИСУ. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="512" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accountPointRole" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccountPointRole" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#UsagePoint.accountPointRole">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AccountPointRole" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#AccountPointRole">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="endDevices" type="podis:EndDevice" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#EndDevice.endDevices">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="equipments" type="podis:Equipment" minOccurs="0" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#AccountPointRole.equipments">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="EndDevice" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#EndDevice">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="meter" type="podis:Meter" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#EndDevice.meter">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Cодержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="rtu" type="podis:RTU" minOccurs="0" maxOccurs="2" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#EndDevice.meter">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов podis:rtu для одного элемента podis:endDevices.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Equipment" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Equipment">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения, в противном случае должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="currentTransformer" type="podis:CurrentTransformer" minOccurs="0" maxOccurs="6" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Equipment.currentTransformers">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для podis:usagePoint с элементами podis:potentialTransformer. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:currentTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:currentTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="potentialTransformer" type="podis:PotentialTransformer" minOccurs="0" maxOccurs="6" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Equipment.potentialTransformers">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента podis:currentTransformer для соответствующего podis:usagePoint. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:potentialTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:potentialTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CurrentTransformer" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для podis:usagePoint с элементами podis:potentialTransformer. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:currentTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:currentTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "CurrentTransformer";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.serialNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformer.customAttributes">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (podis:currentTransformer и podis:potentialTransformer), для остальных элементов не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="assetOwnerKind" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="tso_or_gp" />

<xs:enumeration value="other" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:LifeCycleDate" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.lifecycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="currentTransformerInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:CurrentTransformerInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformer.currentTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PotentialTransformer" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformer">

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "PotentialTransformer";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.serialNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformer.customAttributes">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (podis:currentTransformer и podis:potentialTransformer), для остальных элементов не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="assetOwnerKind" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="tso_or_gp" />

<xs:enumeration value="other" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:LifeCycleDate" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.lifecycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="potentialTransformerInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:PotentialTransformerInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformer.PotentialTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CurrentTransformerInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор типа (модификации) трансформатора тока в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "CurrentTransformerInfo";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации – владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#ProductAssetModel.modelNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) трансформатора тока. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора тока, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора тока согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ratedCurrent" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo.ratedCurrent">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:ratedSecondaryCurrent.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="secondaryFlsRating" minOccurs="0" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo.secondaryFlsRating">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: В∙А (Вольт-ампер). Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ratedSecondaryCurrent" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo.ratedSecondaryCurrent">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:ratedCurrent.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo.accuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#CurrentTransformerInfo.regNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PotentialTransformerInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор типа (модификации) трансформатора напряжения в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ),

- мнемоника сущности ПОДИС - "PotentialTransformerInfo",

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#ProductAssetModel.modelNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) трансформатора напряжения. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора напряжения, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора напряжения согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="0" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformerInfo.customAttributes">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке вторичных цепей трансформатора напряжения. Элемент должен отсутствовать в случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, в остальных случаях является обязательным.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="RatedLoad" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение номинальной вторичной нагрузки вторичных цепей, размерность: В∙А (Вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="nominalRatio" type="podis:Ratio" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformerInfo.nominalRatio">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformerInfo.accuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#PotentialTransformerInfo.regNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Meter" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Meter">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "Meter";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" type="podis:LifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.lifecycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.serialNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="meterInfoLink" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:MeterInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Meter.meterInfoLink">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="MeterInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#MeterInfo">

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета в ИСУ. Является обязательным элементом. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "MeterInfo";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#ProductAssetModel.modelNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип прибора учета с указанием его модификации или варианта исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass"  minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#MeterInfo.accuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClassR" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#MeterInfo.accuracyClassR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#MeterInfo.regNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RTU" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#RTU">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов podis:rtu для одного элемента podis:endDevices.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "RTU";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" type="podis:LifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.lifecycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Asset.serialNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента podis:rtu), текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="rtuInfoLink" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:RTUInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#RTU.rtuInfoLink">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RTUInfo" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#RTUInfo">

<xs:sequence>

<xs:element name="mRID" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#IdentifiedObject.mRID">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор типа (модификации) УСПД в ИСУ. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu. Представляет из себя UUID – Universal Unique Identifier, универсальный идентификатор информации, состоящий из 36 символов. Генерируется при помощи основанного на именах алгоритма генерации, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011. При использовании основанного на именах алгоритма генерации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 в качестве имени используется конкатенация следующих строк:

- идентификатор объекта в ИСУ (программном комплексе ИСУ, в котором ведется учет оборудования ИСУ);

- мнемоника сущности ПОДИС - "RTUInfo";

- идентификатор ИСУ (при отсутствии идентификатора используется полное наименование организации - владельца ИСУ).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9a-f]{8}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{4}\-[0-9a-f]{12}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#ProductAssetModel.modelNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) УСПД. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) УСПД, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого УСПД согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#RTUInfo.regNumber">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- даты жизненного цикла -->

<xs:complexType name="LifeCycleDate" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#LifeCycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла прибора учета, УСПД, трансформатора тока, трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="nextDateValid" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#LifeCycleDate.newDateCheck">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:date">

<xs:pattern value="[12][0-9][0-9][0-9]-[01][0-9]-[0-3][0-9]" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- коэффициент трансформации -->

<xs:complexType name="Ratio" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Ratio">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="denominator" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Ratio.denominator">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:numerator, который является дочерним элементом podis:nominalRatio соответствующего podis:potentialTransformer.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minExclusive value="0"/>

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,7}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="numerator" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#Ratio.numerator">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:denominator, который является дочерним элементом podis:nominalRatio соответствующего podis:potentialTransformer.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minExclusive value="0"/>

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,7}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- класс точности -->

<xs:simpleType name="AccuracyClass" sawsdl:modelReference="http://iec.ch/TC57/2011/PODIS-schema-podis11#AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о значении класса точности. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9\w]{1,3}\.[0-9\w]{1,3}" />

<xs:pattern value="[0-9\w]{1,3}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

      - XSD-схема макета 20000

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<xs:schema xmlns:podis="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://iec.ch/TC57/2011/schema/podis/Layout_20000#">

<xs:complexType name="Request">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Сообщение с информацией о системе учета электроэнергии. Является обязательным корневым элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="Header" type="podis:HeaderType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="psi-file" type="podis:PsiFile" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о макете 60000/60090/60002, на основании которого сформирован макет 20000, а также о сечении коммерческого учета (ГТП генерации), в отношении которого сформирован макет 20000. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Payload" type="podis:PayloadType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="class" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Является обязательным атрибутом и содержит данные о типе электронного документа в системе ЭДО. Значение атрибута class должно быть равно «20000»

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base= "xs:string">

<xs:pattern value="20000"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="base-file-name" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Наименование файла справочника типов и модификаций приборов учета (ПУ), измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств сбора и передачи данных, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст до 250 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base= "xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="250"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="base-file-hash" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Хэш файла справочника типов и модификаций приборов учета (ПУ), измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств сбора и передачи данных, который был опубликован на сайте КО и использовался при подготовке макета. Текст, состоящий из 64 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base= "xs:string">

<xs:length value="64"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:element name="Request" type="podis:Request"  />

<!-- определение заголовка сообщения для макета 20000-->

<xs:complexType name="HeaderType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Заголовок сообщения, содержащий данные со служебными элементами. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="Revision" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о версии формата (версии набора элементов). Данный элемент определяет версию макета 20000 (равен «1»). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Timestamp" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит дату создания документа, в формате «ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.мсс», где ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды, мсс – миллисекунды.  Длина поля – 23 знака. Указывается по московскому времени. Является обязательным элементом. Дата создания документа, указанная в элементе podis:Timestamp, должна соответствовать дате, указанной в наименовании электронного документа (за исключением данных о миллисекундах).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:dateTime">

<xs:pattern value="[12][0-9][0-9][0-9]-[01][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-6][0-9]:[0-6][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- Типы заголовка сообщения -->

<xs:complexType name="PsiFile">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о макете 60000/60090/60002, на основании которого сформирован макет 20000, а также о сечении коммерческого учета (ГТП генерации), в отношении которого сформирован макет 20000. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:attribute name="id-in-iasuku" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Идентификатор макета 60090/60002 в БД ИАСУ КУ. Является обязательным атрибутом, если макет 20000 составлен на основании макета 60090/60002, в ином случае не указывается. Числовое поле длиной не более 15 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="code-from" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию по коду одной из ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="code-to" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию по коду второй ГТП потребления сечения коммерческого учета, указанного в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если отсутствует атрибут code. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="code" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию по коду ГТП генерации, указанному в макете 60000/60090/60002. Является обязательным атрибутом, если одновременно отсутствуют атрибуты code-from и code-to. Текстовое поле из 8 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию по наименованию сечения коммерческого учета (ГТП генерации), указанного в макете 60090/60000/60002. Является обязательным атрибутом. Текстовое поле не более 512 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="512"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PayloadType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе профиль информационной модели. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="EEMSConfig" type="podis:EEMSConfig" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию (профиль) о системе учета электроэнергии. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- описание профиля системы учета электроэнергии -->

<xs:complexType name="EEMSConfig">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию (профиль) о системе учета электроэнергии. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="subject" type="podis:Subject" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о субъекте ОРЭМ – организации-поставщике информации. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="partner" type="podis:Partner" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="usagePoints" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит справочник точек измерений системы учета электроэнергии. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="usagePoint" type="podis:UsagePoint" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Subject">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о субъекте ОРЭМ – организации-поставщике информации. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:attribute name="inn" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

ИНН организации, предоставляющей информацию, длина inn – 10 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="name" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Сокращенное наименование организации-заявителя в соответствии с данными, указанными в реестре субъектов оптового рынка. Длина названия до 512 символов. Является обязательным атрибутом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="512"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="trader-code" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Код заявителя в торговой системе КО. Является обязательным атрибутом, длина поля – ровно 8 символов, состоит из латинских букв и цифр. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="8"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Partner">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="organisation" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:Organisation">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе сведения об организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Organisation">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе сведения об организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="orgINN" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит ИНН сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом и состоит из 10 или 12 цифр.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{12}|[0-9]{10}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="orgNameFull" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит наименование сетевой организации, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса). Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="512" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="UsagePoint">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о точке измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="measuring-point-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит код, присвоенный КО точке измерений. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС точки измерений, в ином случае не указывается. Состоит из 15 знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="15"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="guid" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) точки измерений, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента podis:measuring-point-code, дочернего для podis:usagePoint, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="36"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:choice>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит наименование точки измерений, присвоенное КО. Является обязательным элементом. Длина наименования до 512 символов. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="512" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accountPointRole" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccountPointRole">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AccountPointRole">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит в себе элементы, которые характерны для точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="endDevices" type="podis:EndDevice" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="equipments" type="podis:Equipment" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="EndDevice">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборах учета и устройствах сбора и передачи данных (далее – УСПД) точки измерений. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="meter" type="podis:Meter" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Cодержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="rtu" type="podis:RTU" minOccurs="0" maxOccurs="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов podis:rtu для одного элемента podis:endDevices.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Equipment">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения точки измерений. Является обязательным элементом в случае наличия трансформаторов тока и (или) трансформаторов напряжения.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="currentTransformer" type="podis:CurrentTransformer" minOccurs="0" maxOccurs="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для podis:usagePoint с элементами podis:potentialTransformer. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:currentTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:currentTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="potentialTransformer" type="podis:PotentialTransformer" minOccurs="0" maxOccurs="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе напряжения. Является необязательным элементом и может присутствовать только при наличии в макете элемента podis:currentTransformer для соответствующего podis:usagePoint. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass>) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:potentialTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:potentialTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CurrentTransformer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о трансформаторе тока. Является необязательным элементом, обязательно указывается для podis:usagePoint с элементами podis:potentialTransformer. При использовании в конкретной точке измерений (элемент podis:usagePoint) прибора учета (элемент podis:meter) с классом точности (элемент podis:accuracyClass) 1.0 по активной электроэнергии, элементы podis:currentTransformer должны отсутствовать в макете для такой точки измерений. Допускается наличие не более шести элементов podis:currentTransformer для одного элемента podis:equipments.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер трансформатора тока. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о принадлежности трансформатора тока. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (podis:currentTransformer и podis:potentialTransformer), для остальных элементов не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="assetOwnerKind" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор тока принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="tso_or_gp" />

<xs:enumeration value="other" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:LifeCycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="currentTransformerInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:CurrentTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PotentialTransformer">

<xs:sequence>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер трансформатора напряжения. Обязательный элемент, текстовое поле длиной не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о принадлежности трансформатора напряжения. Данный элемент должен содержаться только для измерительных трансформаторов тока и напряжения (podis:currentTransformer и podis:potentialTransformer), для остальных элементов не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «assetOwnerKind».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="assetOwnerKind" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение дополнительного пользовательского элемента. Обязательный элемент, принимает значение «tso_or_gp» (если трансформатор напряжения принадлежит сетевой организации (гарантирующему поставщику)) или «other» – в противном случае.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="tso_or_gp" />

<xs:enumeration value="other" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="lifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:LifeCycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="potentialTransformerInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:PotentialTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CurrentTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора тока. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="measuring-tool-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный код, присвоенный КО типу (модификации) трансформатора тока. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="32"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) трансформатора тока. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора тока, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора тока согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ratedCurrent" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальный первичный ток (ток первичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:ratedSecondaryCurrent.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="secondaryFlsRating" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальной нагрузке вторичных цепей, размерность: В∙А (Вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, данный элемент не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="ratedSecondaryCurrent" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальный вторичный ток (ток вторичной обмотки), размерность: А (Ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать. В случае использования цифрового выхода трансформатора тока для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:ratedCurrent.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:float">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности трансформатора тока. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер трансформатора тока в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PotentialTransformerInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="measuring-tool-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный код, присвоенный КО типу (модификации) трансформатора напряжения. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="32"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) трансформатора напряжения. Тип (модификация) должен быть приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) трансформатора напряжения, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого трансформатора напряжения согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="customAttributes" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит сведения о номинальной вторичной нагрузке вторичных цепей трансформатора напряжения. Обязательный элемент. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, данный элемент не указывается.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит имя дополнительного пользовательского элемента. Является обязательным элементом, принимает значение «RatedLoad».

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="RatedLoad" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="value" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение номинальной вторичной нагрузки вторичных цепей, размерность: В∙А (Вольт-ампер). Является обязательным элементом. Положительное число, содержащее от 1 до 6 знаков до десятичного разделителя и от 1 до 3 знаков после десятичного разделителя, значение «0» недопустимо. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{1,6}\.[0-9]{1,3}" />

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,5}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="nominalRatio" type="podis:Ratio" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности трансформатора напряжения. Является обязательным элементом. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер трансформатора напряжения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Meter">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о приборе учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="measuring-device-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит код, присвоенный КО прибору учета. Является обязательным элементом в случае наличия кода АТС прибора учета, в ином случае не указывается. Состоит из двух знаков. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="guid" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Cодержит уникальный идентификатор (globally unique identifier (GUID)) прибора учета, присваиваемый системой, формирующей файл 60000. Является текстовым полем из 36 символов. Обязательный элемент в случае отсутствия элемента podis:measuring-device-code, дочернего для podis:meter, в ином случае не указывается. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="36"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:choice>

<xs:element name="lifeCycleDate" type="podis:LifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла прибора учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер прибора учета. Обязательный элемент, содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="n-active-channels" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по активной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение 0, 1 или 2. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="n-reactive-channels" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит значение количества измерительных каналов прибора учета по активной энергии, предназначенных для кодирования КО. Обязательный элемент, может содержать только одно значение 0, 1 или 2. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="2"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="meterInfoLink" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:MeterInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации или варианта исполнения) прибора учета. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="MeterInfo">

<xs:sequence>

<xs:element name="measuring-tool-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный код, присвоенный КО модификации или варианту исполнения типа ПУ. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="32"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип прибора учета с указанием его модификации или вариант исполнения. Тип и модификация или вариант исполнения должны быть приведены согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClass"  minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности прибора учета по активной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="accuracyClassR" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="podis:AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит класс точности прибора учета по реактивной энергии. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. Является обязательным элементом в случае наличия для данной модификации прибора учета возможности измерения реактивной электроэнергии, в противном случае должен отсутствовать. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер прибора учета в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RTU">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию об УСПД. Является обязательным элементом в случае выполнения УСПД функции преобразования результатов измерений с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, в ином случае должен отсутствовать. Допускается наличие не более двух элементов podis:rtu для одного элемента podis:endDevices.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="lifeCycleDate" type="podis:LifeCycleDate" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="serialNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит заводской номер УСПД. Обязательный элемент (в случае наличия в макете элемента podis:rtu), содержит буквенно-числовые обозначения (любые цифры, буквы латинского и русского алфавита). Длина поля не более 250 символов.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="250" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="rtuInfoLink" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="podis:RTUInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит описание типа (модификации) УСПД. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RTUInfo">

<xs:sequence>

<xs:element name="measuring-tool-code" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит уникальный код, присвоенный КО типу (модификации) УСПД. Текстовое поле длиной не более 32 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента rtu. Значение не проверяется сетевой организацией, осуществившей допуск в эксплуатацию прибора учета или измерительного комплекса (проверку прибора учета или измерительного комплекса).

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="32"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="modelNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит тип (модификацию) УСПД. Тип (модификация) приведен согласно данным, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. В случае если в обозначении типа УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений приведены несколько типов (модификаций) для одного и того же регистрационного номера, то необходимо указать один тип (модификацию) УСПД, используемого в соответствующей точке измерений. Рекомендуется указывать тип (модификацию) используемого УСПД согласно информации, приведенной в справочнике средств измерений. Текстовое поле длиной не более 80 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="80" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="regNumber" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит регистрационный номер УСПД в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Госреестр). Текстовое поле длиной не более 20 символов. Является обязательным элементом в случае наличия в макете элемента podis:rtu.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1" />

<xs:maxLength value="20" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- даты жизненного цикла -->

<xs:complexType name="LifeCycleDate">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит даты жизненного цикла прибора учета, УСПД, трансформатора тока, трансформатора напряжения. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="nextDateValid">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит дату, до которой действует поверка, дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:date">

<xs:pattern value="[12][0-9][0-9][0-9]-[01][0-9]-[0-3][0-9]" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- коэффициент трансформации -->

<xs:complexType name="Ratio">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит данные о номинальном соотношении между первичным и вторичным напряжением. Является обязательным элементом.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:sequence>

<xs:element name="denominator" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальное вторичное напряжение (напряжение вторичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:numerator, который является дочерним элементом podis:nominalRatio соответствующего podis:potentialTransformer.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minExclusive value="0"/>

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,7}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="numerator" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит номинальное первичное напряжение (напряжение первичной обмотки), размерность: В (Вольт). Является обязательным элементом. Положительное целое число не более 8 символов, значение «0» недопустимо. В случае использования цифрового выхода трансформатора напряжения для передачи информации о результатах измерений на прибор учета, значение данного элемента равняется значению элемента podis:denominator, который является дочерним элементом podis:nominalRatio соответствующего podis:potentialTransformer.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minExclusive value="0"/>

<xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,7}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- класс точности -->

<xs:simpleType name="AccuracyClass">

<xs:annotation>

<xs:documentation>

Содержит информацию о значении класса точности. Текстовое поле, содержащее от 1 до 3 символов до десятичного разделителя и от 1 до 3 символов после десятичного разделителя. В качестве десятичного разделителя должна быть использована точка. Допускается использовать только один десятичный разделитель. В случае отсутствия символов после десятичного разделителя он должен отсутствовать.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9\w]{1,3}\.[0-9\w]{1,3}" />

<xs:pattern value="[0-9\w]{1,3}" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>